| Техническое задание «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Насос TP 125-130/4 A-F-A-BAQE (96109524) или эквивалент | Технические данные. Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики; 1455 об/м. Номинальный расход; 141 м³/ч. Номинальный напор; 10.4 м. Макс гидростатический напор; 130 дм. Текущий диаметр рабочего колеса; 197 мм. Первичное уплотнение вала; BAQE. Допуски по рабочим хар-кам; ISO9906:2012 3B. Исполнение насоса; A. Модель; A. Материалы. Корпус насоса; Чугун. Корпус насоса; EN-JL1040. Корпус насоса; ASTM A48-40 B. Рабочее колесо; Чугун. Рабочее колесо; EN-JL1030. Рабочее колесо; ASTM A48-30 B. Код материала; A. Монтаж. Диапазон температуры окружающей среды; -30 .. 60 °C. Макс. рабочее давление; 16 бар. Трубное присоединение; DIN. Соединение труб; DN 125. Вход насоса; DN 125. Выход насоса; DN 125. Допустимое давление; PN 16. Монтажная длина; 620 мм. Размер фланца электродвигателя; FF265. Код присоединения; F. Жидкость. Рабочая жидкость; Вода. Диапазон температур жидкости; 0 .. 120 °C. Температура перекачиваемой жидкости; 20 °C. Плотность; 998.2 кг/м³. Данные электрооборудования. Тип электродвигателя; 132SB. Класс энергоэфф-ти; IE3. Номинальная мощность - P2; 5.5 кВт. Энергия (Р2), необходимая для насоса; 5.5 кВт. Частота питающей сети; 50 Hz. Номинальное напряжение; 3 x 380-415D/660-690Y В. Номинальный ток; 11,0-11,0/6,35-6,35 A. Пусковой ток; 700-760 %. Cos фи - характеристика мощности; 0.86-0.80. Номинальная скорость; 1460 об/м. Энергоэффективность; IE3 89,6%. Эффективность электродвигателя при полной нагрузке; 89.6 %. Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки; 90.3 %. Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки; 90.4 %. Количество полюсов; 4. Класс защиты (IEC 34-5); 55 Dust/Jetting. Класс изоляции (IEC 85); F. Защита электродвигателя; PTC. Номер электродвигателя; 87370261. Другое. Минимальный индекс эффективности MEI ≥; 0.46. Нетто вес; 193 кг. Брутто вес; 226 кг. Объем упаковки; 1.12 м³. | шт | 2 |
| 2 | TP 80-330/2 A-F-A-BAQE (96108702) или эквивалент | Технические данные. Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики; 2930 об/м. Номинальный расход; 102 м³/ч. Номинальный напор; 27.4 м. Макс гидростатический напор; 330 дм. Текущий диаметр рабочего колеса; 157 мм. Первичное уплотнение вала; BAQE. Допуски по рабочим хар-кам; ISO9906:2012 3B. Исполнение насоса; A. Модель; A. Материалы. Корпус насоса; Чугун. Корпус насоса; EN-JL1040. Корпус насоса; ASTM A48-40 B. Рабочее колесо; Чугун. Рабочее колесо; EN-JL1030. Рабочее колесо; ASTM A48-30 B. Код материала; A. Монтаж. Диапазон температуры окружающей среды; -30 .. 60 °C. Макс. рабочее давление; 16 бар. Трубное присоединение; DIN. Соединение труб; DN 80. Вход насоса; DN 80. Выход насоса; DN 80. Допустимое давление; PN 16. Монтажная длина; 440 мм. Размер фланца электродвигателя; FF300. Код присоединения; F. Жидкость. Рабочая жидкость; Вода. Диапазон температур жидкости; 0 .. 120 °C. Температура перекачиваемой жидкости; 20 °C. Плотность; 998.2 кг/м³. Данные электрооборудования. Тип электродвигателя; 160MB. Класс энергоэфф-ти; IE3. Номинальная мощность - P2; 11 кВт. Энергия (Р2), необходимая для насоса; 11 кВт. Частота питающей сети; 50 Hz. Номинальное напряжение; 3 x 380-415D/660-690Y В. Номинальный ток; 20,8-19,8/12,0-11,8 A. Пусковой ток; 660-780 %. Cos фи - характеристика мощности; 0.88-0.84. Номинальная скорость; 2940-2950 об/м. Энергоэффективность; IE3 91,2%. Эффективность электродвигателя при полной нагрузке; 91.2 %. Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки; 91.8 %. Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки; 91.3 %. Количество полюсов; 2. Класс защиты (IEC 34-5); 55 Dust/Jetting. Класс изоляции (IEC 85); F. Защита электродвигателя; PTC. Номер электродвигателя; 87420021. Другое. Минимальный индекс эффективности MEI ≥; 0.68. Нетто вес; 155 кг. Брутто вес; 184 кг. Объем упаковки; 1.12 м³. | шт | 2 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А