| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Насосы и Насосные агрегаты ОКПД 2: 28.13.14 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Насос опрессовочный | Предназначен для гидростатических испытаний гидравлических установок, опрессовки трубопроводов, проведения проверки систем отопления и водоснабжения Технические характеристики: Размеры: 520*290*180мм Вес: 8.2кг Объем резервуара: 12 л Объем поршня: 45 мл Жидкость для испытаний: вода, масло Максимальная температура: 50 °С Максимальное давление: 50 бар. | шт | 2 |
|  | Насос дренажный погружной одноступенчатый Q 14 м3/ч, Н- 9 м | Описание: Погружной насос с функцией откачки до дна чистой или не сильно загрязненной воды для дренажных шахт, затопленных подвалов и откачки воды из бассейнов. Для более тяжелых загрязнений в комплекте имеется фильтр. Керамическое контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой. Элементы корпуса и фильтр выполнены из нержавеющей стали. Насос оснащен датчиком уровня. Складные ножки насоса позволяют откачивать воду до 1 мм, как в автоматическом, так и в ручном режиме. Имеется возможность легкого подсоединение шлангов диаметром 1", 1 1/4", 1 1/2" к насосу.. Технические характеристики:. Макс. мощность двигателя; Вт; 550. Макс. производительность; л/ч; 14000. Макс. высота подачи / давление; м/бар; 9/0,9. Макс. глубина погружения; м; 7. Макс. размер твердых частиц; мм; 5. Остаточный уровень воды; мм; 1. Температура подачи, макс.; °C; 35. Соединительная резьба; G1 1/2. Длина кабеля; / м; H07RN8-F / 10. Напряжение; В; 230-240. Частота; Гц; 50. Длина; мм; 238. Ширина; мм; 287. Высота; мм; 356. Ручка для переноски; да. Комплектация:. Всасывающий вакуумно-стойкий спиральный шланг, 1"; м; 25. Адаптер для насоса с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для шланга 1". Шланг ПВХ армированный спиралью; м; 30. | шт | 1 |
|  | Насос погружной дренажный16/16 220В | Технические характеристики: Подача 16 м3/ч Напор 16 м Мощность двигателя 2,2 кВт Частота вращения 3000 об/мин Напряжение 220 В Номинальный ток 11 А КПД 30 % Температура перекачиваемой жидкости 35 ºС Длина кабеля 10 м Поплавковый выключатель нет Размеры: L=245 мм; L1=90 мм; L2=115 мм; B=180 мм; B1=85 мм; H=450 мм Масса: 28 кг | шт | 1 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А