| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Оборудование механическое (группа E, подгруппы: ЕВ-Насосы и Насосные агрегаты) ОКПД 2: 28.13.14 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 5 | Насос IL 80/170-2,2/4 (или эквивалент) |  | Гидравлические характеристики - Индекс минимальной эффективности (MEI) 0.7 - Допустимые перекачиваемые жидкости Water - Макс. температура перекачиваемой жидкости 140 °C - Мин. температура перекачиваемой жидкости -20 °C - Макс. температура окружающей среды 40 °C Данные электродвигателя - Класс эффективности электродвигателя IE3 - Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz - Допуск на колебание напряжения ±10 % - Механическая номинальная мощность электродвигателя 2.20 kW - Номинальный ток 4.90 A - Коэффициент мощности 0.78 - КПД электродвигателя ηm 50 % - 82 - КПД электродвигателя ηm 75 % - 84.4 - КПД электродвигателя ηm 100 % - 85 - Класс защиты - IP55 - Класс нагревостойкости изоляции - F - Встроенная полная защита электродвигателя Да Установочные размеры - Присоединение к трубопроводу на стороне всасывания DN 80 - Присоединение к трубопроводу с напорной стороны DN 80 - Монтажная длина 440 mm - Максимальное рабочее давление 16 bar Материалы - Вал 1.4122, X39CrMo17-1 - Рабочее колесо 5.1300, EN-GJL-200 - Торцевое уплотнение AQ1EGG Гарантийный срок – 2 года | шт | 2 |
| 6 | Насос циркуляционный в комплекте с двигателем TOP S 50/7 3х400В PN 6/10 (или эквивалент) |  | ##### Материалы - Вал 1.4034, X46Cr13 - Корпус насоса 5.1301, EN-GJL-250 - Рабочее колесо PP-LGF50 - Материал подшипника Total carbon ##### Эксплуатационные параметры - Макс. температура перекачиваемой жидкости 130 °C - Мин. температура перекачиваемой жидкости -20 °C - Максимальное рабочее давление 10 bar ##### Данные электродвигателя - Создаваемые помехи EN 61000-6-3 - Помехозащищенность EN 61000-6-2 - Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz - Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов 610 W - Частота вращения макс. 2800 rpm - Номинальный ток 1.19 A - Класс защиты IPX4D ##### Установочные размеры - Присоединение к трубопроводу на стороне всасывания DN 50 - Монтажная длина 280 mm - Масса нетто прибл. 17 kg - Гарантийный срок – 2 года | шт | 4 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А