| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Металлопрокат (группа В, подгруппы ВА – Арматура, ВК – Уголок) ОКПД 2: 24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Арматура d10мм | Арматурная сталь Класс: А-II (А300) Марка стали: Ст5сп Диаметр, мм: d = 10 мм ГОСТ 5781-82 | м | 300 |
| 2 | Уголок 32х32х4 мм ст.3сп/пс5 | Уголок равнополочный Ширина, мм: 32 Толщина стенки, мм: 4 Марка стали: 3сп5 ГОСТ 8509-93 | т | 1.5 |
| 3 | Уголок 40х40х4 ст3пс5 | Уголок равнополочный Ширина, мм: 40 Толщина стенки, мм: 4 Марка стали: 3сп5 ГОСТ 8509-93 | т | 0.1 |
| Полное наименование объекта закупки: Стройматериалы (группа Ж, подгруппы ЖВ – Лаки, краски, ЖД – Смеси строительные) ОКПД 2: 20.3 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики, 23.6 Производство изделий из бетона, цемента и гипса Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Бетон М-200 | Бетон Марка: М200 ГОСТ 7473-76 | м3 | 10.0 |
| 2 | Раствор цементный М-150 | Раствор цементный Марка: М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1.0 |
| 3 | Грунт антикоррозионный для металла | Антикоррозионный фосфатирующий грунт для чёрных и цветных металлов (холодное фосфатирование). Однокомпонентный фосфатирующий грунт Фосфогрунт для металла на основе смеси акриловых, эпоксидных, формальдегидных смол, коррозионно-стойких пигментов и органических растворителей. Состав предназначен для грунтования металлических поверхностей из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов, углеродистых, нержавеющих и оцинкованных сталей, работающих при температуре до +300°С. ТУ 2312-009-98310821-2008 | кг | 50 |

Полное наименование объекта закупки: Трубы и фасонные изделия к ним (группа О, подгруппа ОА – Трубы стальные)

ОКПД 2:  24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы

Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| 1 | Труба 57х3,5 / Ст3сп | Труба стальная электосварная Диаметр наружный, мм: 57 диаметр условный, мм: 50 Толщина стенки, мм: 3,5 Марка стали: Ст3сп ГОСТ 10704-91 | м | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Труба 25 х 25 х 2 | Труба стальная квадратная Наружный размер, мм: 25 х 25 Толщина стенки, мм: 2 Марка стали: ГОСТ 13663-86 (Ст3сп) ГОСТ 8639-82 | м | 60 |

| Полное наименование объекта закупки: Метизы и крепеж (группа Р, подгруппы РИ – Электроды и припои, краски, РК – Сетка, РР – Проволока) ОКПД 2: 25.93 Проволока, цепи и пружины Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Электрод АНО-4 д-3,25 | Сварочный электрод АНО-4 Диаметр, мм: 3,25 Длина, мм: 350 Покрытие электрода: рутиловое Расход электродов на 1 кг наплавленного металла: 1,6 - 1,65 кг Ток, А: 120-150 Временно сопротивление Мпа: 480 Относительное удлинение: 18 Коэффициент наплавки, г/А ч: 8,0-8,5 Ударная вязкость, KCU Дж/см: 78 Среднее количество электродов в 1кг: 38 шт. ГОСТ 9466-75 | кг | 100 |
| 2 | Сетка рабица 10 х 10 (1 х 10 м) | Сетка стальная плетеная одинарная Номинальный размер ячеи в свету, мм: 10 Номинальный диаметр проволоки, мм: 1,2 Номер сетки по ГОСТ: 10 Длина рулона, м: 10 Ширина сетки, мм: 1000 Из оцинкованной проволоки. Условное обозначение: Сетка 2-10-1,2-0 ГОСТ 5336-80 ГОСТ 5336-80 | рул | 10 |
| 3 | Сетка рабица 50х50 (2 х 10 м) | Сетка стальная плетеная одинарная Номинальный размер ячеи в свету, мм: 55 Номинальный диаметр проволоки, мм: 3 Номер сетки по ГОСТ: 50 Длина рулона, м: 10 Ширина сетки, мм: 2000 Из оцинкованной проволоки. Условное обозначение: Сетка 2-50-3-0 ГОСТ 5336-80 ГОСТ 5336-80 | рул | 11 |
| 4 | Сетка рабица 50х50 (1.5 х 10 м) | Сетка стальная плетеная одинарная Номинальный размер ячеи в свету, мм: 55 Номинальный диаметр проволоки, мм: 3 Номер сетки по ГОСТ: 50 Длина рулона, м: 10 Ширина сетки, мм: 1500 Из оцинкованной проволоки. Условное обозначение: Сетка 2-50-3-0 ГОСТ 5336-80 ГОСТ 5336-80 | рул | 10 |
| 5 | Барьер безопасности спиральный "Егоза" СББ АКЛ 500/61/3 (бухта 13 м) | Спиральный барьер безопасности выполнен из армированной колючей ленты. Проволока основы ГОСТ 3282-74. Имеет 3 точки скрепления по окружности. Крепление производится металлической скобой. Диаметр спирали в рабочем положении 500 мм. Длина бухты в рабочем положении 13 - 15 м. Количество витков в бухте - 61 (4 витка/ погонный метр). Вес одной бухты - 8,5 кг. ГОСТ 285-69, ГОСТ Р 57278—2016, ГОСТ 3282-74 | шт | 100 |

Полное наименование объекта закупки: Инструмент (группа Т, подгруппа ТВ – Режущий)

ОКПД 2:  23.91.11.150 - Круги отрезные

Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| 1 | Круг отрезной по металлу 230*2,5*22 | Тип диска: отрезной Назначение: по металлу Внешний диаметр, мм: 230 Форма: прямой Посадочный диаметр, мм: 22 Толщина, мм: 2,5 Зернистость: А30 ГОСТ 21963-2002 | шт | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А