| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Метизы и крепеж (группа Р, подгруппы РА- Анкеры, РБ – Болты, РГ - Гайки, РД – Гвозди, РЕ – Дюбели, РЖ – Крюки, РЗ – Саморезы, РИ – Электроды и припои, РК – Сетка, РП – Хомуты, РР – Проволока, РС – Заклепки) ОКПД 2: 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 28.14.13.141 Детали соединительные Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | Технические характеристики/изображение | Ед. изм. | Кол-во |
| 295 | Болт М12-6g*70.58 (S18) | ГОСТ 7798-70 | кг | 15.00 |
| 486 | Анкер болт стальной М8*60 | ГОСТ 4028-63 | шт | 36.00 |
| 487 | Анкер клин стальной М6*40 | ГОСТ 4028-63 | шт | 110.00 |
| 488 | Болт М16-6g*75.58 (S24) | ГОСТ 7798-70 | кг | 55.00 |
| 489 | Болт М14-6g*75.58 (S21) | ГОСТ 7798-70 | кг | 55.00 |
| 490 | Болт М16-6g*90.58 (S24) | ГОСТ 7798-70 | кг | 30.00 |
| 491 | Гайка М16-6Н.5 (S24) | ГОСТ 5915-70 | кг | 45.00 |
| 492 | Гайка М14-6Н.5 (S21) | ГОСТ 5915-70 | кг | 38.00 |
| 493 | Гайка М16 -6Н.6 (S24) | ГОСТ 5915-70 | кг | 30.00 |
| 494 | Гайка М12 оцинковка | ГОСТ 5927-70 | кг | 3.00 |
| 495 | Гвозди П3х70 | ГОСТ 4028-63 | кг | 13.00 |
| 496 | Гвозди П4х120 | ГОСТ 4028-63 | кг | 10.00 |
| 497 | Гвозди П3,5х90 | ГОСТ 4028-63 | кг | 13.00 |
| 498 | Гвозди строительные 1.6*25 мм (250гр) | ГОСТ 4028-63 | упак | 8.00 |
| 501 | Дюбель NAT 8,0*40 | Тип изделия: дюбель Материал изделия: нейлон, полиамид Длина, мм: 40 Диаметр, мм: 8 Температура эксплуатации: от -40°С до +80°С Упаковка: 100 штук | шт | 50.00 |
| 502 | Дюбель NAT 6 (100 штук) | Тип изделия: дюбель Материал изделия: нейлон, полиамид Длина, мм: 30 Диаметр, мм: 6 Температура эксплуатации: от -40°С до +80°С Упаковка: 100 штук | упак | 20.00 |
| 503 | Скоба, 10 мм, для мебельного степлера, тип 53, 1000 шт.// MATRIX или эквивалент | Скобы для мебельного степлера Тип: 53 Упаковка: 1000 шт ГОСТ 18360-93 | упак | 6.00 |
| 504 | Саморез по дереву 3,5*41 | Диаметр: 3,5 мм Длина: 41 мм Резьба: крупная Наконечник: острый Покрытие: фосфатирование Материал: сталь 11650-80 | шт | 600.00 |
| 505 | Саморезы Ст. 10кп В 3,5х45 | Диаметр: 3,5 мм Длина: 45 мм Марка стали: Ст. 10кп ГОСТ 11650-80, ГОСТ 11651-80, ГОСТ 11652-80 | шт | 400.00 |
| 507 | Саморез по дереву 4,2*90 мм | Диаметр: 4,2 мм Длина: 90 мм Резьба: крупная Наконечник: острый Покрытие: фосфатирование Материал: сталь ГОСТ 11650-80, ГОСТ 11651-80, ГОСТ 11652-80 | шт | 1000.00 |
| 508 | Саморез по дереву 4,2*75 мм | Диаметр: 4,2 мм Длина: 75 мм Резьба: крупная Наконечник: острый Покрытие: фосфатирование Материал: сталь ГОСТ 11650-80, ГОСТ 11651-80, ГОСТ 11652-80 | шт | 1200.00 |
| 509 | Саморез по металлу 4,2*19 | Диаметр: 4,2 мм Длина: 19 мм Головка: потайная Резьба: частая Наконечник: острый Покрытие: фосфатирование Материал: сталь ГОСТ 11650-80, ГОСТ 11651-80, ГОСТ 11652-80 | шт | 50.00 |
| 510 | Саморез по дереву 3,5*51 | Диаметр: 3,5 мм Длина: 51 мм Резьба: крупная Наконечник: острый Покрытие: фосфатирование Материал: сталь ГОСТ 11650-80, ГОСТ 11651-80, ГОСТ 11652-80 | шт | 7700.00 |
| 511 | Саморез по дереву 3,5*35 | Диаметр: 3,5 мм Длина: 35 мм Резьба: крупная Наконечник: острый Покрытие: фосфатирование Материал: сталь | шт | 3100.00 |
| 512 | Анкер клиновой 6*65 | ГОСТ 4028-63 | шт | 40.00 |
| 513 | Анкер клиновой 8*80 | ГОСТ 4028-63 | шт | 40.00 |
| 514 | Саморез с п/ш острый 4,2х51мм | Диаметр: 4,2 мм Длина: 51 мм Резьба: частая Наконечник: острый Материал: сталь Пресс-шайба: да Покрытие: цинк ГОСТ 11650-80, ГОСТ 11651-80, ГОСТ 11652-80 | шт | 750.00 |
| 515 | Саморез с п/ш острый по лист. металлу 4,2х16мм | Диаметр: 4,2 мм Длина: 16 мм Резьба: частая Наконечник: острый Материал: сталь Пресс-шайба: да Покрытие: цинк ГОСТ 11650-80, ГОСТ 11651-80, ГОСТ 11652-80 | шт | 2700.00 |
| 517 | Саморез кровельный 4,8*35 оцинкованный | ГОСТ 11659-80,ГОСТ11651-80, ГОСТ11652-80 | шт | 1000.00 |
| 518 | Саморез с пр/ш 4х13 сверло (М4,2х13) |  | шт | 770.00 |
| 519 | Саморез универсальный 3*20 потайная голова оцинков. |  | шт | 1000.00 |
| 520 | Саморез универсальный 3.5*16 потайная голова оцинков. |  | шт | 1600.00 |
| 521 | Электрод НЖ-13 Д=3 | Диаметр, мм; 3. Марка; НЖ-13. ГОСТ 10052-75 | кг | 10.00 |
| 522 | Электрод АНО-21 д-2 | Диаметр, мм; 2. Марка; АНО-21. ГОСТ 9466-75 | кг | 9.00 |
| 523 | Электрод АНО-4 д-3,25 | Диаметр, мм; 3,25. Марка; АНО-4. ГОСТ 9466-75 | кг | 650.00 |
| 524 | Электрод АНО-4 д-4 | Диаметр, мм; 4,00. Марка; АНО-4. ГОСТ 9466-75 | кг | 90.00 |
| 525 | Электрод УОНИ 13/55 д-4 | Диаметр, мм; 4,00. Марка; УОНИ 13/55. ГОСТ 9466-75 | кг | 10.00 |
| 526 | Электрод сварочный УОНИ 13/55 д-3 | Диаметр, мм; 3,00. Марка; УОНИ 13/55. ГОСТ 9466-75 | кг | 25.00 |
| 527 | Электрод ОЗС-12 3 мм | Электрод сварочный ОЗС-12. Универсальные электроды, предназначенные для сварки изделий из конструкционных низкоуглеродистых и низколегированных сталей с содержанием углерода до 0,25% на постоянном токе любой полярности и переменном токе. Характеризуются хорошей отделяемостью шлака в сочетании с плавным переходом от наплавленного валика к основному металлу и гладкой поверхностью шва. Допускается сварка по окисленным поверхностям и на длинной дуге.. Диаметр; мм; 3. Длинна; мм; 350. Вес брутто (пачки); кг; 5. Цвет пачки; желтый. Размер пачки (ШхГхД); мм; 65х67х365. Обертка; полиэтилен. Использование; для углеродистых сталей. Особенности; Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Покрытие; рутиловое. Род тока; AC/DC (переменный/постоянный). Технические характеристики:. Цвет; серый. Напряжение холостого хода; В; 55. Режимы прокалки; 180-200°С, 0.5 часа. ГОСТ; ГОСТ 9467: Э46 ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 0 R 1 2 AWS A5.1: E6013. Сертификация; НАКС: Ø2.5;3.0;4.0;5.0мм RS: 2. Химический состав. С; max 0.1. Мп; 0.6. Si; 0.15. P; max 0.040. S; max 0.040. Механические свойства. Предел текучести σт; Н/мм²; ≥380. Предел прочности σв; Н/мм²; ≥480. Удлинение δ; %; ≥22. Ударная вязкость KCV; Дж/см²; ≥59 при 0°С ≥34 при -20°С. Ударная вязкость KCU; Дж/см²; ≥110 при +20°С ≥40 при -40°С. | кг | 198.00 |
| 528 | Струна вольфрамовая 300мм | Вольфрамовая струна 300 мм - Оснастка для сабельной пилы (ножовки), лобзика для строительных и ремонтных работ. Назначение: Распиливание прочных поверхностей (металл, древесина, пластмасса, керамика, фарфор, стекло и пр.). | шт | 2.00 |
| 529 | Сетка сварная 100*100*5 | Размер ячейки, мм: 100х100 Диаметр проволоки, мм: 5 Размер карты, м: 2х6 ГОСТ 9466-75. | м2 | 100.00 |
| 530 | Сетка арматурная 50*50*4, тип 4, ВР-1 | Размер ячейки 50х50 Диаметр арматуры, мм: 4 Марка арматуры: ВР-1 ГОСТ 23279-85 | м2 | 625.00 |
| 531 | Сетка рабица 20х20 из оцинкованной проволоки дл.-15м , выс.- 1,0м | Размер ячейки; 20х20. Диаметр оцинкованной проволоки; 1,6. ГОСТ 5336-80 | рул | 33.00 |
| 533 | Хомут ремонтно соединительный d-500, L=330мм | Выполнены в виде нержавеющей ленты-обечайки, края которой соединяются с помощью трубок и оцинкованного крепежа. Манжета хомута имеет ячеистую поверхность и обеспечивает надежное герметичное прилегание к поврежденной части трубы.Толщина металла : 0,5 мм для Ду50-Ду80; 0,8 мм для Ду100-Ду150; 1 мм для Ду200-Ду700.Крепеж - оцинкованная сталь. Гарантия от коррозии 5 лет. 1. Шпилька. 2. Втулка (начиная с Ду100). 3. Трубки. 4. Вкладыш. 5. Бандаж из нержавеющего листа. 6. Уплотнительная рифленая резина. 7. Шайба. На трубу внешним диаметром, в пределах - 520-540 мм | шт | 1.00 |
| 534 | Хомут червячный 20*32 | ГОСТ 15763-2005 | шт | 2.00 |
| 535 | Хомут ремонтный Ду 50, L=200мм | Выполнены в виде нержавеющей ленты-обечайки, края которой соединяются с помощью трубок и оцинкованного крепежа. Манжета хомута имеет ячеистую поверхность и обеспечивает надежное герметичное прилегание к поврежденной части трубы.Толщина металла : 0,5 мм для Ду50-Ду80; 0,8 мм для Ду100-Ду150; 1 мм для Ду200-Ду700.Крепеж - оцинкованная сталь. Гарантия от коррозии 5 лет. 1. Шпилька. 2. Втулка (начиная с Ду100). 3. Трубки. 4. Вкладыш. 5. Бандаж из нержавеющего листа. 6. Уплотнительная рифленая резина. 7. Шайба. На трубу внешним диаметром, в пределах - 57-62 мм | шт | 5.00 |
| 536 | Хомут червячный 40-60 | ГОСТ 12.2003-91, ГОСТ 356-80, ГОСТ 12815-80, ГОСТ 12816-80, ГОСТ 13821-80, ГОСТ 15763-2005 | шт | 2.00 |
| 537 | Хомут ремонтный Ду 65, L=200мм | Выполнены в виде нержавеющей ленты-обечайки, края которой соединяются с помощью трубок и оцинкованного крепежа. Манжета хомута имеет ячеистую поверхность и обеспечивает надежное герметичное прилегание к поврежденной части трубы.Толщина металла : 0,5 мм для Ду50-Ду80; 0,8 мм для Ду100-Ду150; 1 мм для Ду200-Ду700.Крепеж - оцинкованная сталь. Гарантия от коррозии 5 лет. 1. Шпилька. 2. Втулка (начиная с Ду100). 3. Трубки. 4. Вкладыш. 5. Бандаж из нержавеющего листа. 6. Уплотнительная рифленая резина. 7. Шайба. На трубу внешним диаметром, в пределах - 73-80 мм | шт | 4.00 |
| 538 | Хомут ремонтный Ду 100, L=330мм | Выполнены в виде нержавеющей ленты-обечайки, края которой соединяются с помощью трубок и оцинкованного крепежа. Манжета хомута имеет ячеистую поверхность и обеспечивает надежное герметичное прилегание к поврежденной части трубы.Толщина металла : 0,5 мм для Ду50-Ду80; 0,8 мм для Ду100-Ду150; 1 мм для Ду200-Ду700.Крепеж - оцинкованная сталь. Гарантия от коррозии 5 лет. 1. Шпилька. 2. Втулка (начиная с Ду100). 3. Трубки. 4. Вкладыш. 5. Бандаж из нержавеющего листа. 6. Уплотнительная рифленая резина. 7. Шайба. На трубу внешним диаметром, в пределах - 108-118 мм | шт | 4.00 |
| 539 | Хомут ремонтный Ду 125, L=330мм | Выполнены в виде нержавеющей ленты-обечайки, края которой соединяются с помощью трубок и оцинкованного крепежа. Манжета хомута имеет ячеистую поверхность и обеспечивает надежное герметичное прилегание к поврежденной части трубы.Толщина металла : 0,5 мм для Ду50-Ду80; 0,8 мм для Ду100-Ду150; 1 мм для Ду200-Ду700.Крепеж - оцинкованная сталь. Гарантия от коррозии 5 лет. 1. Шпилька. 2. Втулка (начиная с Ду100). 3. Трубки. 4. Вкладыш. 5. Бандаж из нержавеющего листа. 6. Уплотнительная рифленая резина. 7. Шайба. На трубу внешним диаметром, в пределах - 133 - 145 мм | шт | 4.00 |
| 540 | Хомут ремонтный Ду 150, L=330мм | Выполнены в виде нержавеющей ленты-обечайки, края которой соединяются с помощью трубок и оцинкованного крепежа. Манжета хомута имеет ячеистую поверхность и обеспечивает надежное герметичное прилегание к поврежденной части трубы.Толщина металла : 0,5 мм для Ду50-Ду80; 0,8 мм для Ду100-Ду150; 1 мм для Ду200-Ду700.Крепеж - оцинкованная сталь. Гарантия от коррозии 5 лет. 1. Шпилька. 2. Втулка (начиная с Ду100). 3. Трубки. 4. Вкладыш. 5. Бандаж из нержавеющего листа. 6. Уплотнительная рифленая резина. 7. Шайба. На трубу внешним диаметром, в пределах - 159-170 мм | шт | 3.00 |
| 541 | Хомут ремонтный Ду 200, L=330мм | Выполнены в виде нержавеющей ленты-обечайки, края которой соединяются с помощью трубок и оцинкованного крепежа. Манжета хомута имеет ячеистую поверхность и обеспечивает надежное герметичное прилегание к поврежденной части трубы.Толщина металла : 0,5 мм для Ду50-Ду80; 0,8 мм для Ду100-Ду150; 1 мм для Ду200-Ду700.Крепеж - оцинкованная сталь. Гарантия от коррозии 5 лет. 1. Шпилька. 2. Втулка (начиная с Ду100). 3. Трубки. 4. Вкладыш. 5. Бандаж из нержавеющего листа. 6. Уплотнительная рифленая резина. 7. Шайба. На трубу внешним диаметром, в пределах - 219-229 мм | шт | 4.00 |
| 544 | Хомут ремонтный Ду 80, L=200мм | Выполнены в виде нержавеющей ленты-обечайки, края которой соединяются с помощью трубок и оцинкованного крепежа. Манжета хомута имеет ячеистую поверхность и обеспечивает надежное герметичное прилегание к поврежденной части трубы.Толщина металла : 0,5 мм для Ду50-Ду80; 0,8 мм для Ду100-Ду150; 1 мм для Ду200-Ду700.Крепеж - оцинкованная сталь. Гарантия от коррозии 5 лет. 1. Шпилька. 2. Втулка (начиная с Ду100). 3. Трубки. 4. Вкладыш. 5. Бандаж из нержавеющего листа. 6. Уплотнительная рифленая резина. 7. Шайба. На трубу внешним диаметром, в пределах - 87-94 мм | шт | 5.00 |
| 546 | Хомут ремонтный Ду 300, L=330мм | Выполнены в виде нержавеющей ленты-обечайки, края которой соединяются с помощью трубок и оцинкованного крепежа. Манжета хомута имеет ячеистую поверхность и обеспечивает надежное герметичное прилегание к поврежденной части трубы.Толщина металла : 0,5 мм для Ду50-Ду80; 0,8 мм для Ду100-Ду150; 1 мм для Ду200-Ду700.Крепеж - оцинкованная сталь. Гарантия от коррозии 5 лет. 1. Шпилька. 2. Втулка (начиная с Ду100). 3. Трубки. 4. Вкладыш. 5. Бандаж из нержавеющего листа. 6. Уплотнительная рифленая резина. 7. Шайба. На трубу внешним диаметром, в пределах - 310-330 мм | шт | 1.00 |
| 547 | Проволока вязальная ф1,6 | Проволока вязальная Диаметр: 6,5 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 60.00 |
| 548 | Проволока катанка ф6,5 | Стальная проволока катанка Диаметр: 6,5 мм ГОСТ | кг | 100.00 |
| 549 | Заклепка алюминиевая 4,8*10 | ГОСТ 10300-80, ГОСТ 10299-80 | шт | 50.00 |
| 550 | Заклепка вытяжная 4*10 | ГОСТ 10300-80, ГОСТ 10299-80 | шт | 50.00 |
| 901 | Барьер безопасности спиральный "Егоза" СББ АКЛ 500/61/3 (бухта 13 м) | 3 точки скрепления по окружности металлической скобой. Диаметр спирали в рабочем положении 450-500 мм. Длина бухты в рабочем положении - до 15 м. Количество витков в бухте - 61 (4 витка/ погонный метр). ГОСТ 3282-74 | шт | 10.00 |
| 965 | Хомут кабельный из полиамида 3,6х200 мм (DKC код 25314) | - Материал Пластик - Модель/исполнение С внутр. зубчатым зацеплением - Цвет Черный - Тип крепления Нет (без) - Вид/марка материала Полиамид (РА) - Не содержит (без) галогенов Да - Защитное покрытие поверхностиПластиковое покрытие - Рабочая температура -45 ... +85 °C - Ширина ленты 3.6 мм - Длина ленты 200 мм - Стойкость к УФ-излучению согл. ASTM D6779 Да - Замок ленточного хомута Пластиковый язычок/носик - Маркировочная площадка Нет (без) - Разъемный замок (многоразовый хомут) Нет - Соотв. стандарту VG Нет - Соотв. стандарту MIL Нет - Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) Нет - Макс. диаметр охвата (пучка) 45 мм - Мин. удерживающая нагрузка (стойкость к растяжению)130 Н | упак | 5 |
| 966 | Хомут кабельный 250х4,8 фас. 100шт (полиамид) DKC код 25316 | - Материал Пластик - Модель/исполнение С внутр. зубчатым зацеплением - Цвет Черный - Тип крепления Нет (без) - Вид/марка материала Полиамид (РА) - Не содержит (без) галогенов Да - Защитное покрытие поверхности Пластиковое покрытие - Рабочая температура -45 ... +85 °C - Ширина ленты 4.8 мм - Длина ленты 250 мм - Стойкость к УФ-излучению согл. ASTM D6779 Да - Замок ленточного хомута Пластиковый язычок/носик - Маркировочная площадка Нет (без) - Разъемный замок (многоразовый хомут) Нет - Соотв. стандарту VG Нет - Соотв. стандарту MIL Нет - Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) Нет - Макс. диаметр охвата (пучка) 103 мм - Мин. удерживающая нагрузка (стойкость к растяжению)220 Н 17679-80 | упак | 5 |
| 970 | Дюбель бабочка 10х50 | Длина, мм: 50 Ширина, мм: 10 Высота, мм: 10 ГОСТ 10620-80 | шт | 200 |
| 971 | Дюбель бабочка 8х28 | Длина, мм: 28 Ширина, мм: 8 Высота, мм: 8 ГОСТ 10620-80 | шт | 200 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А