| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Стройматериалы - группа Ж #### ОКПД 2: 23.61 Изделия из бетона, 20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики 08.12 Гравий, песок, глины и каолин 25.93 Проволока, цепи и пружины 25.72 Замки и петли 19.20 Нефтепродукты #### Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 186 | Кирпич М 150 | Кирпич полнотелый красный Размер: 250x120x65 мм Марка кирпича: М150 ГОСТ 530-2007 | шт | 250.00 |
| 187 | Кирпич огнеупорный Ш-8 250*124*65 | Кирпич шамотный огнеупорный Размеры: 250*124*65 мм ГОСТ 8691 | шт | 400.00 |
| 188 | Кирпич полнотелый одинарный (цокольный) красный М-125 | Кирпич полнотелый одинарный красный Размер: 250x120x65 мм Марка кирпича: М125 ГОСТ 530-2012 | шт | 360.00 |
| 189 | Кирпич шамотный прямой ШБ-5 (ШБ-8) | Кирпич шамотный прямой ШБ-5 Размеры 230х114х65 мм ГОСТ 390-96 | шт | 350.00 |
| 190 | Кирпич силикатный М 200 полнотелый одинарный белый 250*120*65мм | Кирпич силикатный белый одинарный полнотелый Размеры: 250*120*65мм Марка: 200 ГОСТ 379-95 | шт | 50.00 |
| 191 | Кирпич шамотный клин торцовый 250*124*65*55 | Кирпич шамотный клин торцовый 250*124*65*55 ГОСТ 8691 | шт | 100.00 |
| 192 | Кирпич шамотный клин ребровой ШБ-1 | Кирпич шамотный клин ребровой ШБ-1 ГОСТ 8691 | шт | 100.00 |
| 193 | Растворитель 646 | - Температура самовозгорания +403 °С; температура вспышки -7 °С; температура кипения +59 °С; не замерзает; не набирает вязкости; плотность растворителя – 0,87 г/см3 ГОСТ 18188-72 | л | 40.00 |
| 194 | Лак битумный БТ-577 | Битумный лак предназначен для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий в строительстве, машиностроении и других отраслях промышленности при непродолжительном их хранении и транспортировке Технические характеристики Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 20±2 °С, сек......... 18-35 Массовая доля нелетучих веществ, % . .................................... 39±2 Время до высыхания степени 3: - при 20±2 °С, час, не более........... 24 - при 100-110 °С, мин, не более......20 Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее............................................................................................. 0,20 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более.................................. 1 Стойкость пленки к статическому воздействию воды при 20±2 °С, ч, не менее..................................................................................................... 48 Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора NaCl при 20±2 °С, ч, не менее........................................................................ 3 ГОСТ 5631-79 | кг | 325.00 |
| 196 | Мастика битумная МГТМ | Мастика №24 (МГТМ) — битумная мастика на основе нефтяного битума, имеющая в составе органический растворитель, минеральный наполнитель и технологические добавки. Полностью готовая к применению, она предназначена для антикоррозийной и гидроизоляционной защиты наружной поверхности деревянных, металлических, железобетонных и бетонных поверхностей строительных конструкций, свай и фундаментных плит, подвальных помещений и других объектов, постоянно контактирующих с влажными средами. Может использоваться на гладких и пористых основаниях и применяться для создания подосновы рулонной кровельной гидроизоляции. Наносится наливом и при помощи шпателя или кисти, образует бесшовное покрытие. Характеризуется мастика №24 (МГТМ) - Низким водопоглощением; - Высокой адгезией к поверхностям различных строительных материалов; - Широким рабочим температурным диапазоном (от +400 до -200С), обуславливающим всесезонность применения; - Низким расходом на 1 м2; - Прочностью на сдвиг клеевого соединения между основанием и рулонными материалами; - Быстротой высыхания; - Долговечностью. ГОСТ 15836-79 | кг | 20.00 |
| 197 | Карандаш строительный | - Цвет серый Материал графит - Тип карандаш Длина, мм 180 ГОСТ 19284-79 | шт | 26.00 |
| 198 | Краска ПФ-837 серебрянка | Характеристики: - Цвет — серебристый. - Внешний вид пленки — однородная, ровная. - Массовая доля нелетучих веществ — 24±2%, масс. - Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20°C — 10-14 с. - Время высыхания до ст. 3 при температуре 150°C — не более 1 ч. - Термостойкость покрытия при температуре 420°C — не менее 10 мин. - Теоретический расход на однослойное покрытие — 60-80 г/м². - ТУ 2312-021-05015319-98 | кг | 20.00 |
| 199 | Краска ВД ТЕКС УНИВО влагостойкая | Предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.). Цвет: белый Тип поверхностей: Бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные, кирпичные и деревянные поверхности Расход: 1 кг до 6 м2 Время высыхания: 1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа Срок годности: 18 месяцев Фасовки: 1,5 кг; 3 кг; 7 кг; 14 кг; 25 кг и 40 кг Степень блеска: Глубокоматовая ТУ 2316-024-45860602-2004 | кг | 160.00 |
| 200 | Грунт антикоррозионный для металла | Цвет; Красно-коричневая. Тип поверхностей; Металл. Расход; 1 кг на 7-13 м² в один слой. Время высыхания; "От пыли" - 5-7 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. Срок годности; 18 месяцев. Фасовки; 0,8 кг. Степень блеска; Матовая. | кг | 175.00 |
| 201 | Эмаль водостойкая антикоррозионная для защиты металла | Цвет; Серый. Тип поверхностей; Предназначена для окраски стальных и чугунных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений (металлические конструкции, гаражи, ограды, решетки) по очищенному от ржавчины металлу. Расход; 10-14 м²/л на 1 слой. Время высыхания; Межслойное – 1 час. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя (при +20 ºС и относительной влажности 65%). Срок годности; 24 месяца в заводской не вскрытой упаковке. Фасовки; 0,9 л. Степень блеска; Матовая. ГОСТ | кг | 150.00 |
| 202 | Эмаль ПФ-115, голубая | Внешний вид покрытия: После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее, эмалей: красной, вишневой, черной- 50; остальных цветов- 60; Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С, эмалей: красной, вишневой, черной- 60-100; остальных цветов- 80-120; Массовая доля нелетучих веществ, %, для эмалей: белой, светло-желтой-62-68; кремовой, бежевой, светло-бежевой, голубой 451, голубой 423, фисташковой, темно-серой 894, темно-серой 896, серо-голубой, серой-60-66; бледно-желтой, зеленой, темно-зеленой, красно-коричневой, желтой, красно-оранжевой- 64-70; синей, светло-серой, коричневой -57-63; черной - 49-55; красной, вишневой- 52-58. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа BЗ-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С, %, не более 20; Степень перетира, мкм, не более, эмалей: белой- 10; красной, вишневой, черной- 25; остальных цветов- 15; Укрывистость высушенной пленки, г/м , не более, для эмалей: белой-60; бледно-желтой-95; светло-желтой-90; кремовой, красно-оранжевой-85; бежевой-50; светло-бежевой, фисташковой, серой, зеленой, голубой 423-55; желтой, голубой 451-65; серо-голубой-50; темно-серой 896, красно-коричневой, синей-35;темно-серой 894-40; коричневой-40; темно-зеленой 55; красной -120; вишневой -100; черной- 30; светло-серой-80; Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более, для эмалей: красной, вишневой- 48; черной и остальных цветов- 24. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1; Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее, эмалей: красной, вишневой, черной - 40; остальных цветов-50. Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее, типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, для эмалей: красной, вишневой - 0,10; черной- 0,10; белой- 0,10; остальных цветов - 0,10. Адгезия пленки, баллы, не более 1; Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию воды, ч, не менее, для эмалей: красной, вишневой, черной - 2; остальных цветов - 10. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства, мин, не менее 15; Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее 24 ГОСТ 6465-76 | кг | 16.00 |
| 203 | Эмаль ПФ-115, красная |  | кг | 85.00 |
| 204 | Эмаль ПФ-115,чёрная |  | кг | 15.00 |
| 205 | Эмаль ПФ-115, серая |  | кг | 90.00 |
| 206 | Эмаль ПФ-115, коричневая |  | кг | 20.00 |
| 207 | Эмаль ПФ-115, синяя |  | кг | 50.00 |
| 208 | Эмаль ПФ-115, жёлтая |  | кг | 70.00 |
| 209 | Эмаль ПФ-115, салатная |  | кг | 45.00 |
| 210 | Грунтовка BODY-992 1кг серый | Высококачественный быстросохнущий антикоррозийный праймер на основе алкидной смолы. Предназначен для местного и полного применения. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную антикоррозийную защиту металла. Подлежит покрытию алкидными и нитроцеллюлозными красками. Не содержит хлорат цинка. Применяется на сталь, дерево. Температура сушки не ниже +15С | шт | 70.00 |
| 211 | Эмаль ПФ-115, белая | Внешний вид покрытия: После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее, эмалей: красной, вишневой, черной- 50; остальных цветов- 60; Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С, эмалей: красной, вишневой, черной- 60-100; остальных цветов- 80-120; Массовая доля нелетучих веществ, %, для эмалей: белой, светло-желтой-62-68; кремовой, бежевой, светло-бежевой, голубой 451, голубой 423, фисташковой, темно-серой 894, темно-серой 896, серо-голубой, серой-60-66; бледно-желтой, зеленой, темно-зеленой, красно-коричневой, желтой, красно-оранжевой- 64-70; синей, светло-серой, коричневой -57-63; черной - 49-55; красной, вишневой- 52-58. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа BЗ-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С, %, не более 20; Степень перетира, мкм, не более, эмалей: белой- 10; красной, вишневой, черной- 25; остальных цветов- 15; Укрывистость высушенной пленки, г/м , не более, для эмалей: белой-60; бледно-желтой-95; светло-желтой-90; кремовой, красно-оранжевой-85; бежевой-50; светло-бежевой, фисташковой, серой, зеленой, голубой 423-55; желтой, голубой 451-65; серо-голубой-50; темно-серой 896, красно-коричневой, синей-35;темно-серой 894-40; коричневой-40; темно-зеленой 55; красной -120; вишневой -100; черной- 30; светло-серой-80; Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более, для эмалей: красной, вишневой- 48; черной и остальных цветов- 24. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1; Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее, эмалей: красной, вишневой, черной - 40; остальных цветов-50. Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее, типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, для эмалей: красной, вишневой - 0,10; черной- 0,10; белой- 0,10; остальных цветов - 0,10. Адгезия пленки, баллы, не более 1; Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию воды, ч, не менее, для эмалей: красной, вишневой, черной - 2; остальных цветов - 10. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства, мин, не менее 15; Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее 24 ГОСТ 6465-76 | кг | 50.00 |
| 212 | Краска фасадная | Краска фасадная используется для окраски фасадных поверхностей зданий и строений различного типа и для внутренних работ в помещениях испытывающих постоянную нагрузку (промышленные и административные помещения, учреждения образования, здравоохранения, общественного питания и т.п.), помещений с высоким уровнем влажности (кухня, ванная комната, сауна, баня и т.п.). Может наноситься на все типы минеральных оснований (в т.ч.: бетон, гипсокартон, кирпич, штукатурка, ЦСП, ДВП, ДСП). Состав: Акриловая водная дисперсия, диоксид титана, микрокальциты, целевые добавки, модификаторы реологии. ГОСТ 28196-89 ГОСТ 28196-89 | кг | 200.00 |
| 216 | Грунтовка укрепляющая глубокого проникновения КНАУФ-Тифенгрунд | Грунтовка предназначена для обработки основания в целях укрепления поверхности, снижения его впитываемости и улучшения адгезии к нему финишного покрытия: (шпаклевки, краски, обои, облицовочной плитки и т.п.). Благодаря высокой проникающей способности, хорошо подходит для грунтования мелкопористых материалов. Укрепляет поверхность слабых оснований (на меловой, гипсовой основе). Высокая проникающая способность. Повышает адгезию к основанию при укладке керамической плитки, окраске, приклеивании обоев и шпаклевании. Дает возможность «дышать» помещению, так как не изолирует водяные пары внутри сооружения.Грунтовка готовая к применению укрепляющая глубокого проникновения. Тип: Грунтовки универсальные Область применения: Для внутренних и наружных работ Объём (л): 5 Цвет: белый Расход: 0,1 кг/м2 Вес брутто (кг/шт) : 5 Время высыхания: 3 часа | кг | 30.00 |
| 217 | Эмаль ПФ-115, бежевая | Внешний вид покрытия: После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее, эмалей: красной, вишневой, черной- 50; остальных цветов- 60; Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С, эмалей: красной, вишневой, черной- 60-100; остальных цветов- 80-120; Массовая доля нелетучих веществ, %, для эмалей: белой, светло-желтой-62-68; кремовой, бежевой, светло-бежевой, голубой 451, голубой 423, фисташковой, темно-серой 894, темно-серой 896, серо-голубой, серой-60-66; бледно-желтой, зеленой, темно-зеленой, красно-коричневой, желтой, красно-оранжевой- 64-70; синей, светло-серой, коричневой -57-63; черной - 49-55; красной, вишневой- 52-58. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа BЗ-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С, %, не более 20; Степень перетира, мкм, не более, эмалей: белой- 10; красной, вишневой, черной- 25; остальных цветов- 15; Укрывистость высушенной пленки, г/м , не более, для эмалей: белой-60; бледно-желтой-95; светло-желтой-90; кремовой, красно-оранжевой-85; бежевой-50; светло-бежевой, фисташковой, серой, зеленой, голубой 423-55; желтой, голубой 451-65; серо-голубой-50; темно-серой 896, красно-коричневой, синей-35;темно-серой 894-40; коричневой-40; темно-зеленой 55; красной -120; вишневой -100; черной- 30; светло-серой-80; Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более, для эмалей: красной, вишневой- 48; черной и остальных цветов- 24. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1; Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее, эмалей: красной, вишневой, черной - 40; остальных цветов-50. Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее, типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, для эмалей: красной, вишневой - 0,10; черной- 0,10; белой- 0,10; остальных цветов - 0,10. Адгезия пленки, баллы, не более 1; Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию воды, ч, не менее, для эмалей: красной, вишневой, черной - 2; остальных цветов - 10. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства, мин, не менее 15; Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее 24 ГОСТ 6465-76 | кг | 20.00 |
| 218 | Краска МЛ-1110 желтая 1035 | Цвет: желтый ГОСТ 20481-80 | л | 30.00 |
| 219 | Ацетон технический (высший сорт) | Технический ацетон, получаемый кумольным методом. Используется для синтеза уксусного ангидрида, ацетонциангидрина, дифенилолпропана и других органических продуктов, а также в качестве растворителя в различных отраслях промышленности Показатель; Значение. Высший сорт. Внешний вид; бесцветная прозрачная жидкость. Массовая доля ацетона, %, не менее; 99,75. Плотность, ρ 204, г/см3; 0,789–0,791. Массовая доля воды, %, не более; 0,2. Массовая доля метилового спирта, %, не более; 0,05. Массовая доля кислот в перерасчете на уксусную кислоту, %, не более; 0,001. Устойчивость к окислению марганцовокислым калием, ч, не менее; 4. ГОСТ 2768-84 | л | 3.00 |
| 220 | Алкидная краска специального применения, голубая | Алкидная краска специального применения. Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений. Применима также по многим пластмассовым поверхностям, например, для окраски лодок из стекловолокна и пластмассы (не для подводных частей). Предназначена для окраски мебели, машин и оборудования, транспортных средств, лодок, рабочих инструментов и т.д.. Расход; м²/л; По гладкому дереву 10-12, по металлу и пластмассе 12-14. Цвет; голубой. Тара; л; 0.9. Разбавитель; Уайт-спирит 1050 и Растворитель для распыления 1032. Способ нанесения; Наносится кистью, распылением или валиком (с коротким ворсом). При распылении под высоким давлением применять сопло 0,009"–0,013", т.е. 0,230–0,330 мм и разбавить краску на 5–20 % по объему. При нанесении под низким давлением применять сопло диаметром 1,4–1,8 мм и разбавить краску на 25–35 % по объему (ДИН4 18–25 сек.). При нанесении краски распылением толщина сухой пленки не должна превышать 40 мкм.. Время высыхания при +23ºС и относительной влажности 50%; От пыли 2 ч. Для нанесения следующего слоя –16 ч.. Стойкость к мытью; Хорошая при применении обычных моющих средств.. Термостойкость; 120 ºС, светлые цвета в некоторой мере желтеют при температуре выше 80 ºС.. Стойкость к химикатам; Выдерживает чистящие химикаты, слабые щелочи и кислоты. Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату, а не устойчива к нитрорастворителям. Выдерживает смазочные масла и консистентные смазки.. Сухой остаток; Не менее 42 %. Плотность; 0,9-1,2 кг/л в зависимости от цвета.. | кг | 20.00 |
| 221 | Доска обрезная 50 мм | Доска обрезная Размеры, мм: 6000х100х50 ГОСТ 8486-86 | м3 | 3.00 |
| 222 | Доска обрезная 25 мм | Доска обрезная Размеры, мм: 6000х100х25 ГОСТ 8486-86 | м3 | 3.00 |
| 224 | Фанера 4 мм | Фанера толщиной 4 мм ГОСТ 3916 | м2 | 6.00 |
| 225 | Плита ДВП-О 3,2х1220х2745 мм | Древесноволокнистая плита облагороженная Размеры, мм: 3,2х1220х2745 Цвет: белый ТУ 5536-01-43047621-2000 | шт | 40.00 |
| 226 | Плита ДСП 1830*2440*16 | Древесно-стружечная плита Размеры, мм: 2440х1830х16 ГОСТ 13913-78 | шт | 10.00 |
| 227 | Плита ЛДСП 2750*1850*16 | Ламинированная древесно-стружечная плита Размеры, мм: 2750х1850х16 Цвет: ясень шимо темный | шт | 70.00 |
| 228 | Цемент М 400 (50кг) | Цемент Марка: М400 Упаковка: по 50 кг ГОСТ 10178-85 | шт | 125.00 |
| 229 | Стекло натриевое жидкое | Стекло натриевое жидкое представляет собой густую жидкость серого или желтого цвета без механических примесей и включений, видимых невооруженным глазом. ГОСТ 13078-81 | кг | 30.00 |
| 230 | Шпатлевка «Шпакрил» | #### Назначение #### Шпатлевка предназначена для выравнивания оштукатуренных поверхностей стен и потолков, для заделки плинтусов, допускается для наклеивания облицовочных керамических плиток (кроме душевых и ванных комнат) и в качестве побелки. #### Состав #### Шпатлевка представляет собой пастообразную массу, состоящую из водного раствора, связующего, наполнителя и модифицирующих добавок. Внешний вид; Густая однородная пастообразная масса белого, светло-серого или кремового цвета. Время высыхания до степени 3 при темп. (20±2) оС, ч., не более; 3. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее; 70. Хранение при температуре; от -30 оС до +30 оС. Гарантийный срок хранения со дня производства, месяцев; 12. ТУ 84-1039-85/паспорт качества | кг | 250.00 |
| 231 | Бетон М-200 | Бетон Марка: М200 ГОСТ 7473-76 | м3 | 3.75 |
| 232 | Грунтовка ГФ-021 | Грунтовка ГФ-021 — универсальна. Её используют для разных типов материалов и поверхностей: металл, пластик, фанера, древесина, ДСП, МДФ. С её помощью поверхности готовят для последующего покрытия эмалями или же просто защищают, уберегая от влаги или ржавчины. ГФ-021 по составу — суспензия пигментов в пентафталевом лаке. В состав также входят растворители, сиккативы, ингибиторы коррозии и стабилизирующие добавки. Грунт относится к типу алкидных (глифталевых) и не впитывается в покрываемую поверхность (даже в деревянную), а создает на ровный тонкий ровный однородный защитный слой. Он подходит и для нанесения в качестве самостоятельного защитного слоя. ГОСТ 25129-82 | кг | 30.00 |
| 233 | Раствор цементный М-150 | Раствор цементный Марка: М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 5.00 |
| 234 | Праймер битумный концентрат | Область применения: Праймер необходим для подготовки (огрунтовки) оснований перед укладкой наплавляемых, самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов. Описание продукта: Праймер представляет собой раствор высококачественных нефтяных битумов с температурой размягчения не ниже 80⁰С в специально подобранных органических растворителях с функциональными добавками и имеет относительно малое время высыхания. Праймер концентрат – перед применением требует разбавления органическими растворителями в соотношении 1:1 или 1:1,5. Технические характеристики Праймера Наименование показателя; Праймер. концентрат. Условная вязкость по ВЗ-246, диаметр сопла 4мм, (20±0,5)⁰С, сек; -. Массовая доля нелетучих веществ, %; 60±5. Время высыхания до степени 3, при (20,0±2)⁰С, ч, не более; 12±1. Группа горючести; Г4. Упаковка, ведра л/кг; 20/18. Особенности: Биологическая стойкость - материал не подвержен гниению, стоек к действию бактерий, грибков и лишайников. | л | 24.00 |
| 235 | Мастика кровельная битумно-полимерная холодная | Мастика двухкомпонентная на основе синтетического каучука. Мастику применяют для устройства новых и ремонта старых кровель, гидроизоляции подвалов и бассейнов. Каждый нанесенный слой мастики армируют стеклотканью. Мастика не требует подогрева и может наноситься в интервале температур от -20° С до +40° С. Наносится кистью, валиком либо установкой безвоздушного распыления. Расход мастики 2...5 кг/м2. Прочность сцепления с бетоном, МПа: 0,5 Водопоглощение за 24 ч, %: 0,8 Относительное удлинение при разрыве, %: 400 Время вулканизации, ч: 3...24 Условная вязкость, с: 200...300 | кг | 20.00 |
| 236 | Шпатлевка "Ротбант" (25кг) | Тип продукта: штукатурка Назначение: для внутренних работ Основа: гипсовая Толщина слоя: от 5 до 50 мм Расход: 8,5 кг/м2 Жизнеспособность раствора, мин: 25 Способ нанесения: ручной Требует финишного шпатлевания: нет Вес упаковки, кг: 25 Дополнительная информация: для высококачественного выравнивания потолков и стен в помещениях, включая ванные комнаты и кухни; предназначена для внутренних работ ГОСТ 28013-98 | шт | 8.00 |
| 237 | Праймер на битумной основе | Физико-механические характеристики: Показатели; Праймер битумный. Основа; битумная. Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах; 45-55. Время высыхания при 20°С, ч, не более; 12. Температура размягчения, °С, не ниже; 70. Условная вязкость, с, в пределах; 15-40. Температура применения, °С; от -20 до +40. | кг | 20.00 |
| 238 | Штукатурка фасадная (25 кг) | Штукатурка цементная фасадная применяется для оштукатуривания фасадов, а также стен и перекрытий в помещениях с повышенной влажностью (подвалы, гаражи и т.п.), для выравнивания оснований под облицовку плиткой, природным камнем или декоративную штукатурку. Тип: Штукатурки декоративные Морозостойкость: 50 циклов Область применения: Для внутренних и наружных работ Основа: Цемент Толщина слоя (мм): от 10 до 35 Вес брутто (кг/шт) : 25 Расход сухой смеси (кг/м2 на 1 мм слоя): 1.7 Время высыхания: 7-10 суток Тип основания: Бетон, кирпич, цементная штукатурка Время жизни раствора: 90-120 минут Рекомендованная толщина слоя (мм): 10-35 Способ нанесения: Ручной/машинный Температура применения (градус Цельсия): oт +5°C дo +30°C Вес (кг): 25 ГОСТ Р 54358-2011 | м | 20.00 |
| 239 | Известь пушонка гашеная | Известь пушонка гашеная ГОСТ 9179-77 | кг | 300.00 |
| 242 | Герметик силикон. белый 300мл | Назначение: Герметизация Тип: Силиконовый Подтип: Однокомпонентные Объем, л: 300 мл | шт | 5.00 |
| 243 | Клей ПВА мебельный | Химическая основа: Клей на основе поливинилацетатной дисперсии с модифицирующими и усиливающими добавками Технические данные в соответствии с ТУ 2385-010-44297874-99: Внешний вид; Однородная сметанообразная масса белого цвета. Массовая доля сухого остатка, %, не менее; 38. Условная вязкость по ВЗ-1, с, в пределах; 130-160. Водостойкость по EN205; D3/DIN B3. Кратковременный предел прочности при скалывании клеевого соединения вдоль волокон древесины, МПа (кгс/см2), не менее, для древесины:. - сосна-сосна; 10,2 (103). - дуб-дуб; 16,6 (169). | кг | 10.00 |
| 244 | Герметик силикон. безцв. 280 мл | Тип: Герметики силиконовые Объём (мл):280 Цвет: Прозрачный Вес брутто (кг/шт) : 0.346 Время отверждения: 2 мм за 24 часа Температура применения (градус Цельсия): от +5 до +40 Термостойкость (градус Цельсия): от -40 до +150 ГОСТ 25621-83, ГОСТ 4.224-83 | шт | 7.00 |
| 245 | Клей для плитки 25кг | Клей для крепления керамической плитки для внутренних и наружных работ и для керамогранита для внутренних работ. Вес: 25 кг ГОСТ Р 56387-2015 | шт | 10.00 |
| 246 | Очиститель пены 500 мл | ВЕС БРУТТО: 0,5 кг ТИП: Очиститель ОБЪЕМ: 500 мл МАТЕРИАЛ НАЗНАЧЕНИЯ: Пластик, Стекло ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Для дверей, Для пластиковых окон, Для пистолета СМЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Монтажная пена ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: +5 - +25 C ТИП ТАРЫ: Аэрозольный баллончик СРОК ГОДНОСТИ: 36 мес. ГОСТ 52749-2007 | шт | 5.00 |
| 247 | Клей низкотемпературный в гранулах (25кг) | Клей-расплав 282.40 (основа – ЭВА, без наполнителей, низкотемпературный, низковязкий) - специальный клей для применения на низкоскоростных кромкооблицовочных станках для нанасения кромок ПВХ чувствительных к высоким температурам методом "софтформинг". Вязкость [мПа сек] при 150 °С: Брукфильд; пр. 25.000. Область размягчения [ºС] (нагр.приб.Кофлера):; пр. 85. Рабочая температура [°C]; 130 – 150. Скорость подачи [м/мин]; 5-20. Цвет:; желтый прозрачный. | упак | 1.00 |
| 248 | Герметик силиконовый красный(85г) "ABRO" | Описание: высокотемпературный силиконовый герметик прокладок красного цвета на уксусной основе. Сфера применения: предназначен для ремонта и замены прокладок, работающих при высокой температуре. Идеально подходит для замены прокладок клапанных крышек, масляных насосов, водяной помпы, крышки коробки передач, дифференциалов, впускного коллектора, корпуса термостата и т.д. Свойства: • высокотемпературный, до +343°С; • позволяет сформировать прокладку до 6 мм; • сохраняет высокую эластичность и прочность после застывания; • не подвержен растрескиванию и деформации в ходе температурных циклов; • высокая адгезия к различным материалам; • не разрушается под воздействием масел, воды, антифриза, трансмиссионной жидкости; • успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. Масса: 85 г | шт | 30.00 |
| 250 | Строп канатный 4СК-2,0/1500 | Строп канатный четырехветвевой 4СК Грузоподъемность - 2 тн; Длина стропа - 1,5 м; ГОСТ 14110-97 | шт | 1.00 |
| 251 | Строп канатный 2СК-2,5/1,5 | Строп канатный двухветвевой 2СК Грузоподъемность – 2,5 тн; Длина стропа - 1,5 м; ГОСТ 25573-82 | шт | 1.00 |
| 252 | Строп канатный СКП (УСК1)-1,0/2000 | Строп канатный петлевой Грузоподъемность: 1 тн Длина стропа: 2,0 м ГОСТ 14110-97 | шт | 2.00 |
| 253 | Строп канатный СКП (УСК1)-2,0/1500 | Строп канатный петлевой Грузоподъемность: 2 тн Длина стропа: 1,5 метра ГОСТ 14110-97 | шт | 2.00 |
| 259 | Стеклопластик РСТ-250 | Обозначения РСТ-250Л: Р - рулонный, С - стеклопластик, Т - теплоизоляционный, 250 - номинальная масса на единицу площади (г/м2), Л - пропиточный состав на основе латекса. Материал, на который можно крепить теплоизоляционный материал: Металл Толщина: 0,18 мм Температура применения: -40 - +60 C Влагостойкость: Да Виды работ: Для труб | м2 | 2300.00 |
| 260 | Биполь ТКП | Технические характеристики. Показатели; Биполь. ТКП. Масса 1 м2, кг; 4,0. Максимальная сила растяжения, Н, не менее; вдоль; 700. поперек; 700. Температура гибкости на брусе R=25 мм, °С, не выше; минус 15. Теплостойкость, °С, не менее; 85. Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2, не менее; 1,5. Потеря посыпки, г/обр., не более; 1. Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более; 1. Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа, в течение 72 ч; абсолютная. Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 ч; -. Длина/ширина, м; 10х1. Тип защитного покрытия; верх; сланец. низ; пленка с логотипом. Условное обозначение армирующих основ (1-я буква обозначения): Т - стеклоткань. | м2 | 150.00 |
| 262 | Минвата URSA М-15 | Минеральная тепло- и звукоизоляция на основе стекловолокна. Технические характеристики - Теплопроводность λ10: 0,037 Вт/мК - Теплопроводность λА: 0,041 Вт/мК - Теплопроводность λБ: 0,043 Вт/мК - Теплопроводность λ125: 0,071 Вт/мК - Горючесть: НГ (негорючий) - Класс пожарной опасности: КМ0 - Температура применения: от -60 ˚С до +270 ˚С - Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа: не более 1 кг/м² - Сопротивление паропроницанию R: 0,047 м2*ч*Па/мг - Коэффициент паропроницаемости µ: 0,538 мг/(м*ч*Па) | рул | 60.00 |
| 263 | Лента армированная самоклеящаяся 48мм х 50м серая для теплоизоляции из вспененного полиэтилена | Тип:; Лента армированная самоклеющаяся. Материал; Полиэтилен. Назначение:; Для систем водоснабжения. Ширина самоклеющейся ленты (мм):; 48. Длина рулона (м):; 50. Максимальная рабочая температура (ºС):; 60. Цвет:; Серый. не гостируется | рул | 2.00 |
| 264 | Минвата в рулоне M 11-100 | Технические характеристики - Теплопроводность λ10 = 0,040 Вт/мК. - Теплопроводность λА = 0,044 Вт/мК. - Теплопроводность λБ = 0,046 Вт/мК. - Теплопроводность λ125 : 0,075 Вт/мК - Горючесть: НГ. - Класс пожарной опасности: КМ0. - Температура применения, С: от -60 до +270. - Коэффициент паропроницаемости: 0,589 мг/мчПа. - Сопротивление паропроницанию R: 0,042 м2*ч*Па/мг ТУ 5763-001-71451657-2004 | м3 | 55.00 |
| 265 | Унифлекс ХПП | Технические характеристики. Показатели; Унифлекс. ХПП. Масса 1 м2, кг; 3,8. Толщина, мм; 2,8. Максимальная сила растяжения, Н, не менее; вдоль; 300. поперек; -. Температура гибкости на брусе R=25 мм, °С, не выше; минус 20. Теплостойкость, °С, не менее; 95. Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2, не менее; 2,0. Потеря посыпки, г/обр., не более; -. Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более; 1. Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа, в течение 72 ч; -. Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 ч; абсолютная. Длина/ширина, м; 10х1. Тип защитного покрытия; верх; пленка без логотипа. низ; пленка с логотипом. Условное обозначение армирующих основ (1-я буква обозначения): Х - стеклохолст. ТУ 5774-001-17925162-99 | м2 | 270.00 |
| 266 | Унифлекс ХКП (посыпка) | Технические характеристики. Показатели; Унифлекс. ХКП. Масса 1 м2, кг; 4,97. Толщина, мм; 3,8. Максимальная сила растяжения, Н, не менее; вдоль; 300. поперек; -. Температура гибкости на брусе R=25 мм, °С, не выше; минус 20. Теплостойкость, °С, не менее; 95. Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2, не менее; 2,0. Потеря посыпки, г/обр., не более; 1. Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более; 1. Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа, в течение 72 ч; абсолютная. Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 ч; -. Длина/ширина, м; 10х1. Тип защитного покрытия; верх; сланец. низ; пленка с логотипом. Условное обозначение армирующих основ (1-я буква обозначения): Х - стеклохолст. ТУ 5774-001-17925162-99 | м2 | 270.00 |
| 267 | Изол рулонный ширина полотна 1000 мм | Изол - безосновный биостойкий гидро- и пароизоляционный рулонный материал, получаемый из резинобитумного вяжущего, пластификатора, наполнителя, антисептика и полимерных добавок. Изол предназначается для склеечной гидроизоляции (в том числе подземных каналов для трубопроводов), изоляции конструкций зданий и сооружений, пароизоляции покрытий, а также для гидроизоляции пролетных строений железнодорожных мостов, расположенных в районах с температурой наиболее холодных суток до -35°С. Изол может применяться для защиты наружной поверхности стальных труб тепловых сетей от коррозии при температуре до 140°С. ГОСТ 10296-79 | м2 | 1150.00 |
| 268 | Гидроизол ХПП тип ГИ-Г | Гидроизоляционный материал универсального типа (ХПП) для использования и гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений, а так же как материал, защищающий от коррозионных процессов различные трубопроводы. Параметры; ГИ-Г. Влагопоглощение за 24 часа, %; 6. Нагрузка разрывная при растяжении в продольном направлении, кг.с; 35. Температура хрупкости пропиточного битума, 0С; - 15. Температура размягчения пропиточного битума, 0С.; 47 - 55. Водонепроницаемость при давлении 0,05 МПа, мин.; 15. ГОСТ-7415-86. | м2 | 100.00 |
| 269 | Утеплитель - жидкая теплоизоляция | Жидкая теплоизоляция металла, однокомпонентный теплоизолирующий материал на водной основе для защиты стальных и чугунных поверхностей. Представляет собой композицию на основе акриловых полимеров, полых стеклокерамических микросфер, ингибиторов коррозии, антикоррозионных пигментов и вспомогательных веществ. Пластичная и густая консистенция жидкого теплоизолятора позволяет наносить теплоизоляцию как мастику и проводить обработку узлов и агрегатов любой формы, там, где традиционные теплоизолирующие материалы трудно применимы. После высыхания образует прочное и лёгкое эластичное теплоотражающее покрытие, обладающее уникальными энергосберегающими и теплоизолирующими свойствами. Теплоизолирующее покрытие не создаёт дополнительной весовой нагрузки на несущие строительные конструкции. Устойчиво к атмосферным воздействиям, перепадам температур, ультрафиолетовому излучению, не подвержено старению, образованию трещин и разрушению. Жидкий керамический материал эффективно устраняет «мостики холода», рассеивает лучистую энергию, препятствует образованию конденсата на трубах холодного водоснабжения. Покрытие является защитой от образования наледи и сосулек. Применение Теплоизолирующая краска применяется для тепловой изоляции трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, для комплексной теплоизоляционной и антикоррозионной защиты водопроводов, паропроводов, элементов трубопроводных систем, котельного и емкостного оборудования промышленного и гражданского назначения, с температурой теплоносителя до +120ºС (кратковременно до +150ºС). Сверхтонкий теплоизолятор используется для утепления воздуховодов, емкостей, резервуаров, контейнеров. Жидкий утеплитель применяется для теплоизоляции металлических труб, дымоходов, теплотрасс, ангаров, кровель, навесов и любых других металлических поверхностей. Жидкая сверхтонкая теплоизоляция позволяет добиться значительного сбережения энергетических и топливных ресурсов. Возможность нанесения на горячие поверхности позволяет проводить работы, по изготовлению тепловой изоляции оборудования без остановки технологических процессов. Увеличивает КПД теплопередающего оборудования, продлевает срок службы промышленных агрегатов. Снижает риск получения травм и ожогов в процессе эксплуатации горячего оборудования. Теплоизоляционное покрытие отличается чрезвычайно простой и дешёвой процедурой ремонта и восстановления. А при возникновении аварийных ситуаций или инспекционных мероприятий, позволяет легко обнаружить повреждённый участок, исключив затраты на демонтаж изоляции. Температура эксплуатации покрытия от -60°С до +120°С. Материал экологически безопасен, не горюч, не содержит органических растворителей. Срок службы покрытия — до 10 лет. Технические данные Основа материала; акриловая смола. Массовая доля нелетучих веществ, %; 67. Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее; 12. Степень перетира, мкм, не более; 70. Расход; 1л на 1 кв.м.. | л | 10.00 |
| 270 | Замок навесной ВС-2 А или эквивалент | ГОСТ 5089-2003 | шт | 13.00 |
| 271 | Смеситель с душем | Тип: Однорычажный Переключатель: Кнопочный Комплектация: шланг 1,5 м, настенное крепление, лейка, эксцентрики с отражателями, металлическая рукоятка ГОСТ 11614-94 | шт | 12.00 |
| 272 | Смеситель для мойки | ГОСТ 11614-94 | шт | 13.00 |
| 273 | Сифон для мойки | Сифон для мойки ГОСТ 23289-94 | шт | 2.00 |
| 274 | Унитаз компакт, двойной слив (сиденье с микролифтом) | 1) Унитаз имеет косой выпуск — труба расположена под углом относительно пола, что снижает риск засорения. Слив представлен 2 кнопками. При нажатии на одну происходит смыв порцией воды, на вторую — содержимое бачка сливается полностью. В комплекте — набор креплений. Сиденье с микролифтом 2) Унитаз имеет прямой выпуск. Слив представлен 2 кнопками. При нажатии на одну происходит смыв порцией воды, на вторую — содержимое бачка сливается полностью. В комплекте — набор креплений. Сиденье с микролифтом | шт | 2.00 |
| 275 | Кромка ПВХ мебельная 0.45 мм х 19 мм (цвет ясень шимо темный) | Кромка ПВХ мебельная Толщина: 0,45 мм Ширина: 19 мм Цвет: ясень шимо темный не гостируется | м | 1400.00 |
| 276 | Кромка ПВХ мебельная 2 мм х 19 мм (цвет ясень шимо темный) | Кромка ПВХ мебельная Толщина: 2 мм Ширина: 19 мм Цвет: ясень шимо темный не гостируется | м | 400.00 |
| 278 | Крючок средний К203СР хром | не гостируется | шт | 280.00 |
| 279 | Держатель для рейлинга Д16 мм модерн хром | не гостируется | шт | 120.00 |
| 280 | Рейлинг 3000 мм хром Д16 мм | не гостируется | шт | 10.00 |
| 281 | Подпятник регулируемый 50*44 мм черный (ОШ-5044/1) | Н=44 мм не гостируется | шт | 100.00 |
| 282 | Стяжка мебельная (конфирмат) 6.3*50 мм | не гостируется | шт | 3000.00 |
| 283 | Направляющие шариковые полного выдвижения 500*35 мм (27кг)(комп.) | не гостируется | компл | 75.00 |
| 284 | Петля мебельная 105 градусов Н102А02/0112 | не гостируется | шт | 360.00 |
| 285 | Крепеж 20мм для трубы CF20 ИЭК |  | шт | 380.00 |
| 286 | Шкант 8*30 береза | не гостируется | шт | 500.00 |
| 287 | Подпятник 16мм | не гостируется | шт | 400.00 |
| 288 | Полкодержатель металл 5мм | не гостируется | шт | 1120.00 |
| 289 | Стяжка межсекционная 5 мм | не гостируется | шт | 100.00 |
| 290 | Стяжка эксцентрик саморез (комп.) | Стяжка эксцентрик саморез - комплект не гостируется | компл | 150.00 |
| 291 | Заглушка к мебельной стяжке 6.3*50 мм(100 шт.) | Заглушка к мебельной стяжке 6.3*50 мм(100 шт.) Цвет: ясень шимо темный не гостируется | упак | 30.00 |
| 292 | Ручка-скоба RS005CP/(005)96мм хром | не гостируется | шт | 240.00 |
| 293 | Подводка для воды 60 см SS12мм 1/2" г/ш | Подводка для воды 60 см SS12мм 1/2" г/ш ГОСТ 52209-2004 | шт | 2.00 |
| 294 | Картон асбестовый листовой КАОН-1 5 мм | Размер листа: 800х1000 мм (±20 мм), толщина 5 мм (±0,5 мм) ГОСТ 2850-95 | кг | 50.00 |
| 299 | Поролон листовой плотность 18 кг/м3, высота 10 см 100х200 см | Поролон листовой Плотность 18 кг/м3 Высота 10 см Размеры: 100х200 см | шт | 1.00 |
| 868 | Опора для труб скользящая Ду325 ТС-624.000-009 серия 5.903-13-вт.8-95 | Опора для труб скользящая Ду325 ТС-624.000-009 серия 5.903-13-вып.8-95 ГОСТ 13015-75 | шт | 20.00 |
| 896 | Доска обрезная 50х150х6000 | Доска обрезная Размеры, мм: 6000х150х50 ГОСТ 8486-86 | м3 | 1.50 |
| 898 | Пена монтажная под пистолет профессиональная 750 мл (производительность до 65 литров) | Цвет; светло-жёлтый. Емкость баллона; 1000 мл. Номинальный объем; 750 мл. Свободный выход; до 65 литров. Вторичное расширение; 25 %. Плотность монтажной пены; 25-30 кг/м³. Время схватывания; ≤ 10 минут. Время среза; ≤ 30 минут. Время полной полимеризации; 24 часа. Звукоизоляция; до 61 дБ. Коэффициент теплопроводности; 0,036 Вт/м*К. Класс огнестойкости; В3. Стабильность размеров; ≤ 5%. Температура окружающей среды; -10°С … +30°С. Температура баллона; +5°С … +30°С. Термостойкость отвердевшей пены; -40°С … +90°С. Температура хранения; +5°С … +30°С. | шт | 36.00 |
| 900 | Изол И-БД рулонный | Вес рулона (кг):22 Толщина (мм):2 Ширина ленты (мм):425 Длина полотна в рулоне (м):40 Изол И-БД – невулканизированный материал, который применяется с целью обеспечения антикоррозийной защиты размещённых под землёй продуктопроводов и различного рода конструкций. Также может использоваться для пароизоляции различного рода покрытий. Отвечает ТУ 2549-466-0501 1868-2000 и ГОСТ 10296-79, не содержит полимерных компонентов. Изол И-БД выдерживает температуру до 140 градусов Цельсия, что делает его незаменимым материалом для изоляции от воды линейных участков тепловых сетей. Эластичное, устойчивое к гниению и отрицательным температурам, покрытие широко востребовано в строительстве. ГОСТ 10296-79 | рул | 1.00 |

# Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

# Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

# В стоимость входят: доставка товара.

# Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

# Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А