| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Арматура трубопроводная (группа Г, ГБ – Клапаны) ОКПД 2: 28.14.13. Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура), 26.51.65. Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические, 27.90.11. Машины электрические и аппаратура специализированные. Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 71 | Клапан 15Б1п DN15, PN16, муфта | Тип; Запорный. Условное (номинальное) давление PN (Ру); 16. Условный проход (номинальный диаметр) DN (Ду); 15. Материал корпуса; Латунь. Рабочая среда; жидкости и газы, неагрессивные к материалам клапана. Серия; 15б1п. Способ крепления; Муфтовый. Температура рабочей среды; до + 200 °С. ГОСТ 5761-74 // ГОСТ 9544-2005 // ГОСТ 18722-73 | шт | 80.00 |
| 72 | Клапан 15Б1п DN20, PN16, муфта | Тип; Запорный. Условное (номинальное) давление PN (Ру); 16. Условный проход (номинальный диаметр) DN (Ду); 20. Материал корпуса; Латунь. Рабочая среда; жидкости и газы, неагрессивные к материалам клапана. Серия; 15б1п. Способ крепления; Муфтовый. Температура рабочей среды; до + 200 °С. ГОСТ 5761-74 // ГОСТ 9544-2005 // ГОСТ 18722-73 | шт | 34.00 |
| 73 | Клапан 15Б1п DN25, PN16, муфта | Тип; Запорный. Условное (номинальное) давление PN (Ру); 16. Условный проход (номинальный диаметр) DN (Ду); 25. Материал корпуса; Латунь. Рабочая среда; жидкости и газы, неагрессивные к материалам клапана. Серия; 15б1п. Способ крепления; Муфтовый. Температура рабочей среды; до + 200 °С. ГОСТ 5761-74 // ГОСТ 9544-2005 // ГОСТ 18722-73 | шт | 25.00 |
| 74 | Клапан 15Б1п DN32, PN16, муфта | Тип; Запорный. Условное (номинальное) давление PN (Ру); 16. Условный проход (номинальный диаметр) DN (Ду); 32. Материал корпуса; Латунь. Рабочая среда; жидкости и газы, неагрессивные к материалам клапана. Серия; 15б1п. Способ крепления; Муфтовый. Температура рабочей среды; до + 200 °С. ГОСТ 5761-74 // ГОСТ 9544-2005 // ГОСТ 18722-73 | шт | 23.00 |
| 75 | Клапан 15кч19п1 DN32, PN16, фл | Клапан: 15кч19п1 Диаметр, DN (мм): 32 Давление, PN (кгс/кв.см): 16 Материал: Ковкий чугун Рабочая среда: Вода, пар, воздух при температуре до 225C Тип соединения: Фланцевое с присоединительными размерами Управление: Ручное ГОСТ 5761-74 // ГОСТ 9544-2005 // ГОСТ 18722-73 | шт | 20.00 |
| 76 | Регулятор давления (после себя) РД-НО-150 (0.4-1.0 МПа 250м³/ч) с сальниковым уплотнением. | Диаметр условного прохода, Ду, мм; 150. Пределы регулировки давления, МПа; 0,4 – 1.0. Условная пропускная способность, Kv,м³/ч±10%; 250.0. Номинальный ход клапана, мм; 20. Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки, не более; 40. Зона нечувствительности, % от верхнего предела настройки, не более; 4. Относительная нерегулируемая протечка, % от условной пропускной способности KN, не более; 0,05. Температура регулируемой среды, °C; от 0 до +180. Температура окружающей среды, °C; от +5 до +50. Условное давление, МПа (кгс/см²); 1,6 (16). Масса, кг, не более; 140. | шт | 4.00 |
| 77 | Регулятор давления (до себя) РД-НЗ-150 (0.1-0.63 МПа 250м³/ч) с сальниковым уплотнением. | Диаметр условного прохода, Ду, мм; 150. Пределы регулировки давления, МПа; 0,1 – 0.63. Условная пропускная способность, Kv,м³/ч±10%; 250.0. Номинальный ход клапана, мм; 20. Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки, не более; 40. Зона нечувствительности, % от верхнего предела настройки, не более; 4. Относительная нерегулируемая протечка, % от условной пропускной способности KN, не более; 0,05. Температура регулируемой среды, °C; от 0 до +180. Температура окружающей среды, °C; от +5 до +50. Условное давление, МПа (кгс/см²); 1,6 (16). Масса, кг, не более; 140. | шт | 1.00 |
| 78 | Клапан ПСК-50Н/20 | Клапан ПСК-50Н/20 Рабочая среда: Природный газ по ГОСТ 5542-87 Диаметр условного прохода, Ду, мм: 50 Диапазон настройки давления: 4,0-20,0 кПа Присоединительные размеры, резьба внутренняя: G2-B Габаритные размеры, мм: диаметр – 220, высота – 245 Масса, не более, кг: 7 Срок службы, лет, не менее: 10 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, в пределах срока хранения. Комплект поставки: - ПСК-1шт - Руководство по эксплуатации ПСК.00.000 РЭ Корпусные детали узлов и механизмов изготовлены из сплавов алюминиевых литейных не ниже марки АК7М2 по ГОСТ 1583-93, остальные детали выполнены из конструктивных сталей по ГОСТ 1050-2013 | шт | 1.00 |
| 79 | Клапан регулирующий VFM 2 Ду40мм (кодовый номер 065B3060) | Материал; чугун. Вес, кг; 9,70. Максимальная рабочая температура; +150. Корпус; Чугун. Ход штока; 10 мм. Пропуск. способность Kvs, м3/ч; 25. Диаметр Ду (DN), мм; 40. Давление; Ру - 25 бар. Среда; вод. Макс. рабочее давление, бар; 25. Среда; холодоснабжение, вентиляция, кондиционирование теплоснабжение. Присоединение; Фланец. | шт | 1.00 |
| 80 | Электропривод редукторный ARV 153, 230 В, 082G6011 | Модификация электропривода; ARV 153. Питающее напряжение; 230 В пер. тока, от -10 до +15%. Потребляемая мощность, ВА; 7. Частота тока, Гц; 50/60. Принцип управления; Трехпозиционный. Наличие возвратной пружины; нет. Развиваемое усилие, Н; 450. Максимальный ход штока, мм; 10. Время перемещения штока на 1 мм, с; 3. Максимальная температура теплоносителя, °C; 150. Рабочая температура окружающей среды, °C; От 0 до +50. Температура транспортировки и хранения, °C; От -40 до +70. Класс защиты; IP 54. Соответствия стандартам; EMC – директива 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1 и EN 50082-1. Директива по низким напряжениям 72/23/EEC, EN 60730/2 /14. | шт | 1.00 |
| 81 | Электропривод редукторный ARV 152, 230 В,082G6007 | Модификация электропривода; ARV 152. Питающее напряжение; 230 В пер. тока, от -10 до +15%. Потребляемая мощность, ВА; 2. Частота тока, Гц; 50/60. Принцип управления; Трехпозиционный. Наличие возвратной пружины; нет. Развиваемое усилие, Н; 450. Максимальный ход штока, мм; 10. Время перемещения штока на 1 мм, с; 15. Максимальная температура теплоносителя, °C; 150. Рабочая температура окружающей среды, °C; От 0 до +50. Температура транспортировки и хранения, °C; От -40 до +70. Класс защиты; IP 54. Масса, кг; 1,42. Соответствия стандартам; EMC – директива 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1 и EN 50082-1. Директива по низким напряжениям 72/23/EEC, EN 60730/2 /14. | шт | 1.00 |
| 82 | Фильтр магнитно-механический сетчатый фланцевый Ду50 Py16 | - Рабочая среда: Вода, отопление, моpская/питьевая вода, пар, воздух, гликольные смеси и прочее. - Рабочее давление: 16 бар. - Температура среды: -25 + 150°C и максимально до + 180°C. - Присоединительные размеры фланцев: по ГОСТу 12815-80. Герметичность: класса А по ГОСТ 9544-2005. ## Размеры: - L= 230 мм (строительная длина) - ØD= 165 мм - ØD1= 125 мм - n-Ød= 4-18 мм - H= 154 мм - b= 16 мм ## Материалы: 1; Корпус; ковкий чугун GGG40. 2; Уплотнение крышки; металлографит. 3; Сливная пробка; углеродистая сталь. 4; Крышка; чугун. 5; Сетка; нержавеющая сталь. 6; Стержень; нержавеющая сталь. 6; Вставки; магнит. ГОСТ 12815-80 | шт | 5.00 |
| 882 | Клапан сбросной предохранительный КПС-Н Ду12 | КПС-Н клапан предохранительный сбросной предназначен для сброса газа в атмосферу при повышении давления в сети сверх допустимого значения. Технические характеристики: - диаметр условного прохода Ду:12 мм; - максимальное рабочее давление на входе: 6,0 кПа; - пределы настройки давления срабатывания: Рср2,5–6,0 кПа; - заводская настройка давления срабатывания: Р=3 кПа; - точность срабатывания: ±5 %; - расход газа через клапан: 0,5 м³/ч, при перепаде давлений на нем ΔР=1,05Рcp. Присоединительные размеры: - вход, дюйм: G1/2; - выход, дюйм: G3/4; - масса: не более 0,5 кг. ГОСТ 31294-2005 | шт | 1.00 |
| 883 | Клапан газовый электромагнитный ВН 2.1/2" Н-3П Ду65 фланцевый 220В 0.3 | ВН 2½ Н-3 фл. Ду = 65 мм, Рраб=0–0,3 МПа Мощность катушки, Вт; D/d/n (*); Длина, мм; Ширина, мм; Высота, мм; Масса, кг. 65; 130/14/4; 235; 145; 305; 9,5. ГОСТ 32028-2012 | шт | 1.00 |
| 885 | Клапан двойной электромагнитный Ду50 230В | Модель клапана DMV-D; Соединение; Расход газа при перепаде p=10 мбар. DMV-D 520/11; Rp 2''; 110 м3/час. класс А, группа 2. -Быстро открывающиеся клапаны - Дроссель расхода газа - Энергоэффективность - Небольшие размеры, малый вес - Макс. рабочее давление: 500 мбар | шт | 2.00 |

# Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

# Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

# В стоимость входят: доставка товара.

# Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

# Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А