Техническое описание к Заявке № С-БЕ-000745-2020 от 30.01.2020г.

| № п.п. | Код РКСМ | Название СИЗ в соответствии с типовыми нормами выдачи | Характеристики СИЗ | Общий вид СИЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НБ000091 | Накладки на обувь противоскользящие резиновые | Универсальные приспособление для ходьбы по льду. Приспособлены под различные типы обуви. Накладки одеваются на любую обувь. Достоинства накладок: количество зубьев, шипов – не менее 5 штук; вес не более 200 гр.; не рвущаяся, эластичная основа; острые шипы, лезвия, зубья; сталь выдерживает давление в 250 кг; одеваются в одно движение; универсальны под разный тип подошвы. |  |
| 2 | НВ000005 | Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой с ЛОГОТИПОМ | Каска термостойкая Термостойкая, непрогораемая защитная каска со стандартным козырьком с 6-ю точками крепления оснастки. Материал оголовья:термостойкие нейлоновые ленты, обтюратор и подбородочный ремень из натуральной непрогораемой кожи, регулировка размера ленточная. Слоты 30 мм для крепления аксессуаров (наушники, щитки). Материал: корпус Супер Термотрек SUPER TermotreK®. Температура использования: -50°C до +150°C. Электроизоляция – 2200В. Характеристики: - Устойчивость к искрам и брызгам расплавленного метала- 155г.; - химическая стойкость - устойчивость к боковой деформации; - регулируемый подбородочный ремень; - устойчивость к краткосрочному воздействию высоких температур до +1450°C - устойчивость к среднесуточному возъдействию высоких температур до +350°C. Вес корпуса: до 400 г. Должна иметь: Дождевой желоб, площадку под логотип. Размер: 54 – 62 см, 3 регулировки по высоте ношения. EN397, ГОСТ Р ЕН 397-A1-2010, ГОСТ 12.4.128-83. Цвет каски красный или оранжевый. Щиток на каску Характеристики: -огнестойкая окантовка, - экран с покрытием от истирания и царапин, - должны быть крепление на каску; - ударо- и термостойкий, - повышенная защита от УФ и ИК - излучений, искр и брызг расплавленного металла, - крепление щитка к каске должно осуществляться с помощью подъемо-фиксирующего устройства изготовленного из материала обюладающего холодо- термостойкими свойствами, устойчегово к износу и горантирующего устойчивую фиксацию. - щиток должен фиксироваться в двух положениях: поднят/опущен; - Длина не менее 220 мм. Не должна давать искожения и не должна иметь ограничения по длительности ношения (оптический класс №1). Степень механической прочности (маркировка А, 190м/сек). Материал линзы поликарбоната 2 мм. Температурный режим работы от -50 до +150°С. ГОСТ 12.4.023-84 Ресурс работы каски и щитка не менее 2 лет. Каска и щиток не должны содержать металических деталей. |  |
| 3 | НВ000006 | Подшлемник летний, трикотаж | Подшлемник трикотажный летний предназначен как для использования под каску общего назначения так и как самостоятельное средство защиты головы. Защищает от механических влияний. Рекомендуется применять так же с целью защиты от пониженных температур. Ткань: трикотажное полотно (100% хлопок). Маркировка в строгом соответствии с ТР ТС 019/2011 |  |
| 4 | НВ000009 | Подшлемник под каску утепленный | Подшлемник утепленный под каску предназначен для защиты головы от воздействия низких температур. Верхний слой: синяя х/б ткань, внутренний - мягкая белая х/б ткань, между слоями ватный утеплитель. Размер регулируется шнуровкой по всей длине головы. Изделие используется с защитными касками, щитками сварщика и лицевыми щитками. Температура эксплуатации: +15°С...-60°С. |  |
| 5 | НВ000016 | Шапка ушанка | Ткань полиэфир - 100%. Утеплитель - синтепон, искусственный мех. |  |
| 6 | НВ000017 | Шапка шерстяная | Ткань: трикотажное полотно, шерсть - 50% и ПАН (или акрил) - 50%. Безразмерная. |  |
| 7 | НВ000019 | Кепка | Ткань смесовая: полиэфир - 65%, хлопок - 35%. 245 г/м2. ВО |  |
| 8 | НВ000184 | Каска защитная с ЛОГОТИПОМ/цвет оранжевый | Твердая оболочка из высокопрочного полиэтилена или поликарбоната. Вес до 300 гр. Оголовье из текстильных или пластиковых лент на 4 - 6 точках крепления. Легкая регулировка по размеру головы. Каска должна иметь: регулируемый подбородочный ремешок для правильного крепления на голове, карманы для крепления очков, наушников, щитков. Температурный диапазон применения касок от – 50C до +50C. Цвет каски – оранжевый/ белый. ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010, EN 397. ТР ТС 019/2011 |  |
| 9 | НВ000184 | Каска защитная с ЛОГОТИПОМ/цвет белый | Твердая оболочка из высокопрочного полиэтилена или поликарбоната. Вес до 300 гр. Оголовье из текстильных или пластиковых лент на 4 - 6 точках крепления. Легкая регулировка по размеру головы. Каска должна иметь: регулируемый подбородочный ремешок для правильного крепления на голове, карманы для крепления очков, наушников, щитков. Температурный диапазон применения касок от – 50C до +50C. Цвет каски – оранжевый/ белый. ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010, EN 397. ТР ТС 019/2011 |  |
| 10 | НГ000102 | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | Назначение: для защиты от брызг кислот, щелочей, нефтепродуктов. Уплотнённый, влагоустойчивый фартук, защищающий переднюю часть (в области груди, живота, бедер, коленей) и боковые части туловища с нагрудной частью. Длина не менее 120 см. Ширина по низу не менее 90 см. Материал поливинилхлорид - 100%, неопрен или бутадиеновый каучук (нитрил), 480 г/м2. К80, Щ50, Нж (стойкий к кислотам концентрацией до 80%, щелочам концентрацией до 50%, маслам, жирам, спиртам, нефти и нефтепродуктам, лакам и краскам на их основе). Места прикрепления завязок усилены. ГОСТ 12.4.029-76. Для спецодежды харатеристики и маркировка в строгом соответствии с ТР ТС 019/2011. |  |
| 11 | НЗ000005 | Щиток защитный лицевой щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром | Защитный щиток сварщика служит для защиты лица сварщика от вредного действия лучей сварочной дуги и брызг расплавленного металла. Он должен обладать оптическими свойствми АСФ:1/1/1/2 с функцией True color (отсутствие искажение цвета, улучшенная видимость). Видимая область АСФ 100х60мм. Время затемнения 0,0001 с. Время осветления от 0,1с до 0,9с. Регулировка степени затемнения 9-13 ДИН. В осветленном состоянии градационный шифр 4. Ручная регулировка чувствительности оптического датчика. Наличие индикатора проверки состояния заряда батареи. Внешний переключатель режима шлифовки. Питание: солнечная батарея, Li ion аккумулятор. Диапазон рабочих температур от -10°С до +70°С. |  |
| 12 | НЗ000013 | Очки защитные закрытые | Панорамные закрытые очки с прозрачной незаоппотевающей линзой. Не ограничивают панорманое зрение, отсутствие точек давления. Непрямая направленная вентиляция. Обеспечение дополнительной защиты лица и глаз от ждкостей и разлетающихся частиц. Возможность использования с респиратором или полумаской. широкая эластичная регулируемая резинка. Механическая прочность линзы РС линзы В-среднеэнергетический удар 120 м/с, СА линзы F низкоэнергетический удар - 45 м/с. ТР ТС 019/2011 |  |
| 13 | НЗ000032 | Очки защитные | Ударопрочные линзы из поликарбоната должны иметь: асферическую форму линзы, обеспечивающую панорамный обзор без помех и искажений на 180 градусов, максимальную площадь защиты окологлазного пространства; оптический класс 1; специальные покрытия, защищающие линзы от образования царапин и запотевания снаружи и изнутри; поглащать не менее 99% ультрафиолетового излучения. Очки должны иметь: минимальный вес; дужки, регулируемые по длине или имеющие надежный охват лица; маркировку оправы и линз. Конструкция очков должна предотвращать возникновение точек давления на чувствительную область носа, глаз и ушей. EN 166-168, EN 170. ТР ТС 019/2011 |  |
| 14 | НИ000013 | Наушники противошумные | Наушники с чашками из ударопрочного пластика. Конструкция должна обеспечивать: плотное прилегание изолирующих валиков; постоянное усилие прижатия оголовья в диапазоне 9-12Н; отсутствие давления наголову; регулировку положения чашек наушников; максимальное пространство для ушных раковин внутри чашек; различение человеческой речи; среднюю акустическую эффективность (SNR) – не менее 24 дБ; предпочтительное использование оголовья и элементов крепления к каске, изготовленных из пружинной нержавеющей стали (при низких температурах не делаются хрупкими, а при жаре не размягчаются). ГОСТ 12.4.208-99, EN 352, EN 458. ТР ТС 019/2011 |  |
| 15 | НК000002 | Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) с дополнительной защитой от органических паров | Респиратор с клапаном выдоха с дополнительной защитой от органических паров. C дополнительным угольным фильтром для защиты от газов и паров. Эффективная фильтрация и легкость дыхания. Форма респиратора: удобная чашеобразная форма, плотно прилегает, подходит для большинства типов лиц. Оголовье: крепление резинок в 4-х точках. Клапан выдоха — эффективно отводит тепло и влагу, обеспечивает легкость дыхания. Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК). |  |
| 16 | НК000014 | Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор). Степень защиты FFP3 | Чашеобразная полумаска фильтрующая с клапаном выдоха . Степень защиты: FFP3 NR D (до 50 ПДК) из мягкого гиппоаллергенного нетканого материала в индивидуальной упаковке. Внутренний слой: гипоаллергенный материал. Фильтр: электростатического действия. Клапан выдоха: есть. Условия эксплуатации: от -40 °C до +70 °C, повышенная влажность. Наличие фиксирующей дужки (аллюминиева) на переносице и дополнительного слоя уплотняющего материала в области переносицы для более плотного прилегания полумаски. Есть регулятор натяжения лямок. ТР ТС 019/2011 |  |
| 17 | НК000026 | Полумаска (респиратор) противоаэрозольная, фильтрующая, степень защиты FFP2 | Чашеобразная полумаска фильтрующая с клапаном выдоха . Степень защиты: FFP2 NR D (до 12 ПДК) из мягкого гиппоаллергенного нетканого материала в индивидуальной упаковке. Внутренний слой: гипоаллергенный материал. Фильтр: электростатического действия. Клапан выдоха: есть. Условия эксплуатации: от -40 °C до +70 °C, повышенная влажность. Наличие фиксирующей дужки (аллюминиева) на переносице. Есть регулятор натяжения лямок. ТР ТС 019/2011 |  |
| 18 | НЛ000012 | Привязь защитная для работ на кровле и прочих ремонтных работах | Страховочная привязь с широкими наплечными, набедренными лямками, поясом. Верхние и нижние лямк имеют разные цвета для облегчения одевания. Точки крепления к системе защиты от падения или стационарной системе на спине и груди. Лямки фиксируются и регулируются самофиссирующимися пряжками. На поясе петли и кольца для крепления инструментов. Две боковые точки крепления на поясе для позиционирования. Разрывная нагрузка не менее 15 кН. ТР ТС 019/2011. ГОСТ Р ЕН 361-2008., ГОСТ Р ЕН 358-2008. |  |
| 19 | НЛ000014 | Привязь страховочная для работы в колодцах, камерах | Страховочная привязь с широкими наплечными и набедренными лямками из полиамидной тесьмы. Наличие регулировочных пряжек. Оснащение привязи задним и передним элементами крепления для присоединения к стационарной системе или системе защиты от падения. Разрывная нагрузка не менее 15 кН. ТР ТС 019/2011. ГОСТ Р ЕН 361-2008 |  |
| 20 | НЛ000037 | Наколенники защитные (вспененный полиэтилен) | Наколенники используются для защиты коленных суставов от травм при выполнении различных работ, в том числе при работе на коленях. Крепятся на ноге с помощью легко регулируемых застежек. Изготовлены из вспененного полиэтилена. |  |
| 21 | НМ000002 | Рукавицы брезентовые | Предназначены для сварочных, строительных, производственных работ. Изготовлены из брезента (льняной ткани (парусины)) со специальной огнеупорной пропиткой плотность 420г/м2. Способны защитить руки от искр, брызг расплавленного металла и горячих жидкостей. Св-ва: защита при сварке, комфорт и защита от истирания при повышенных температурах. Соответствие ГОСТ ЕN 388 - 2012. ГОСТ ЕN 407 - 2012. |  |
| 22 | НМ000003 | Нарукавники из полимерных материалов | Материал: винил. Толщина 0,203 мм. Длина 460 мм . |  |
| 23 | НМ000006 | Рукавицы комбинированные х/б с двойным наладонником | Предназначены для защиты рук от механических воздействий при грубой и тяжелой работе. Рукавица двупалая. Конструктивно – четыре пальца размещаються вместе и большой отдельно, напротив. Тыльная и передняя часть изготвлена из х/б материала (двунитка) бежевого цвета и двойного наладонника (брезент снаружи и хб подкладка под ним). Рукавица прошита двойной строчкой армированной нитью с отступом от края шва около 1см., для предотвращения разрывов. Край рукавицы (манжетная часть) обработана на оверлоке, чтобы край ткани не сотался. Рукавица имеет стандартные размеры (№1,№2 и №3.) Наладонники могут быть также из льняных и полульняных парусин со специальными пропитками или брезента с огнеупорной пропиткой. Материал двунитки 100% хлопок. Соответствие ГОСТ 12.4.010 - 75. Маркировка в строгом соответствии с ТР ТС 019/2011. |  |
| 24 | НМ000008 | Перчатки спилковые утепленные. Крага | Перчатки из термостойкого спилка, прошитые арамидной нитью (Kevlar) и защищенные вшивным кантом из спилка для дополнительной прочности перчаток и увеличения срока носки, предназначены для защиты рук от механических и термических воздействий, искр, брызг расплавленного металла в условиях пониженных температур . Подходят для всех типов сварки и тяжелых механических работ. Для обечпечения дополнтельного комфорта все швы выполнены наружными. Изготовлены из высококачественного спилка (сорт А, высший) толщиной 1,1–1,3 мм. Утеплитель из шерстяного меха на трикотажной основе (состав: 50% натуральная шерсть, 50% полиэфир) плотностью 430–450 г/кв.м, высота ворса 10 мм. Длина: 400 мм. Размеры 8-10. ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.252-2013 |  |
| 25 | НМ000013 | Перчатки трикотажные с полным полимерным покрытием, манжета | Перчатки пятипалые шитые из трикотажного полотна, с притачными трикотажными манжетами, полностью покрытые полимерным покрытием (путем облива или термического нанесения). Длина перчаток 290 мм. Основа: хлопчатобумажный трикотаж 100% с антибактериальной обработкой. Покрытие – нитрилбутадиеновое или силиконовое. Температурный режим: +45ºС … –30ºС. Химическая стойкость: кислота и щелочи (40-50%), неорганические растворители, спирты, метанол, газовый конденсат. Антиэлектростатические свойства. Перчатки должны иметь следующие технические характеристики: Износоустойчивость 3 (среднее число циклов до разрыва до 8000), Устойчивость к разрезам 1 (минимум средний индекс 1,5), Прочность на разрыв 1 (минимум 20 Н), Устойчивость к проколу 1 (минимум 53Н). ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91,ГОСТ ЕN 388-2012. Маркировка в строгом соответствии с ТР ТС 019/2011. |  |
| 26 | НМ000015 | Перчатки трикотажные с полным полимерным покрытием для грубых работ, крага | Перчатки пятипалые шитые из трикотажного полотна, с притачными трикотажными манжетами, полностью покрытые полимерным покрытием (путем облива или термического нанесения). Длина перчаток 290 мм. Основа: хлопчатобумажный трикотаж 100% с антибактериальной обработкой. Покрытие – нитрилбутадиеновый каучук или силиконовое. Температурный режим: +45ºС … –30ºС. Химическая стойкость: кислота и щелочи (40-50%), неорганические растворители, спирты, метанол, газовый конденсат. Антиэлектростатические свойства. Перчатки должны иметь следующие технические характеристики: Износоустойчивость 4 (среднее число циклов до разрыва более 20000), Устойчивость к разрезам 2 (минимум средний индекс 3.0), Прочность на разрыв 2 (минимум 26 Н), Устойчивость к проколу 1 (минимум 53Н), Температурный режим эксплуатации: +65ºС … –20ºС. ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91,ГОСТ ЕN 388-2012. Маркировка в строгом соответствии с ТР ТС 019/2011. |  |
| 27 | НМ000018 | Перчатки антивибрационные | Перчатки для снижения воздействия на работающего низкочастотных и свысокочастотных колебаний. трил. Пятипалые перчатки, сшитые с подкладкой и вибродемпфирующей прокладкой. Перчатки на запястье с ладонной стороны стянуты эластичной тесьмой, с тыльной стороны имеют текстильную застежку. Толщина ладонной части перчатки 7,5 мм. Длина 240 мм. Покрытие: буталдиеновый каучук(нитрил). Подкладка: специальный гель Gelform. Перчатки должны иметь следующие технические характеристики: Износоустойчивость 3, Устойчивость к разрезам 2, Прочность на разрыв 2, Устойчивость к проколу 1, Температурный режим эксплуатации: +40ºС … –20ºС. Обязательное требование по снижению вибрации: низкочастотные колебания (до 31,5 Герц) не менее 80%; среднечастотные колебания (от 31,5 до 200 герц) не менее 70%; высокочастотные колебания (от 200 до 1000 герц) не менее 35%. Маркировка в строгом соответствии с ТР ТС 019/2011. |  |
| 28 | НМ000019 | Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | ГОСТ EN 388-2012, ГОСТ EN 407-2012. Свойства: защита при сварке, комфорт и защита от истирания при пониженных температурах. Материал: воловий спилок (толщина 1,1 - 1,3 мм.), ткань, прошиты кевларовой нитью. ТР ТС 019/2011 |  |
| 29 | НМ000031 | Перчатки из полимерных материалов | Перчатки КЩС (80%), МБС, надежный сухой и влажный (промасленный) захват, хлопковое напыление с антибактериальной обработкой. Материал: латекс/неопрен. ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91,ГОСТ ЕN 388-2012). Маркировка непосредственно на изделии и индивидуальная упаковка с нанесенной на ней маркировкой в строгом соответствии с ТР ТС 019/2011. |  |
| 30 | НМ000033 | Перчатки шерстяные (вкладыши) | Рукавицы для снижения воздействия на работающего низкочастотных (до 31,5 Гц) и среднечастотных ( от 31,5 до 125 Гц) колебаний на 90% при работе с ручным инструментом (отбойные молотки, бетономолы, сверлильные машины и тд). Материал - плотная кирза (380 г/кв.м), защищающей от механических воздействий, внутри рукавицы виброзащитная прокладка толщиной 6 мм. Материал прокладки - фланель. Размер - 2. ГОСТ 12.4.002-97. Маркировка в строгом соответствии с ТР ТС 019/2011. |  |
| 31 | НМ000037 | Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами | Стойкость к порезам, проколам; отличный сухой захват у перчаток с гладкой поверхностью. Свойства: морозоустойчивость, МБС, КЩС, антистатичность, антибактериальная обработка. Материал: хлопок 100%. Материал покрытия: ПВХ с латексом. Тип покрытия: полное. Температурный режим: до - 40. ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91,ГОСТ ЕN 388-2012. Маркировка в строгом соответствии с ТР ТС 019/2011. |  |
| 32 | НМ000040 | Рукавицы спилковые | Предназначены для защиты рук при контакте с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла. Материал - кожевенный спилк (0,9-1,2 мм). Для применения при производстве сварочных работ. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.010-75. |  |
| 33 | НМ000044 | Перчатки трикотажные термостойкие | Перчатки пятипалые термостойкие. Материал- теплостойкое трикотажное волокно типа Кевлар, Творон или Харакрон для защиты от термического воздействия электродуги,порезов и истирания. Плотность вязки: не менее 13 петель на дюйм Уровень защиты: не менее 4 ккал/кв. см. Возможность надевать на левую и правую руку. Вид манжеты – вязанная прилегающая к запястью манжета длиной не менее 40мм. ГОСТ 12.4.251-2013, ГОСТ Р 12.4.234-2012. Маркировка в соответсвии с ТР Тс 019/2011 |  |
| 34 | НМ000045 | Перчатки для защиты от проколов и порезов | Перчатки предназначены для защиты рук от натирания, проколов, порезов. Ладонная часть усилена накладками из кожевенного спилка или имеет дополнительное полимерное (нитрильное ) покрытие. Материал х/б такнь комбинированная с кожевенным спилком или кевлар. Размер 10. ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ 12.4.183-91, EN 388, EN 420. Маркировка в строгом соответствии с ТР ТС 019/2011. |  |
| 35 | НМ000052 | Перчатки с точечным полимер.покрытием | Перчатки трикотажные с ПВХ, класс вязки 10 ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013. Трикотажные перчатки с защитным точечным напылением на ладонной части. Материал: хлопок - 80%, полиэфир - 20%. Материал покрытия: точечный. Маркировка в строгом соответствии с ТР ТС 019/2011. |  |

Специалист по охране труда                                                                                                                                В.А. Корнев